Приложение

к постановлению администрации Верхнекамского

муниципального округа от                №

Приложение № 18

к учетной политике централизованной бухгалтерии администрации Верхнекамского муниципального округа для целей бухгалтерского (бюджетного)  учета

ПОРЯДОК

эксплуатации техники в подразделениях муниципальной пожарной охраны администрации Верхнекамского муниципального округа

- 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок эксплуатации техники в подразделениях муниципальной пожарной охраны администрации Верхнекамского муниципального округа  (далее – Порядок) определяет порядок планирования, учета, эксплуатации, обслуживания и ремонта техники в подразделениях муниципальной пожарной охраны администрации Верхнекамского муниципального округа (далее – МПО) и является обязательным для исполнения.

Подразделения МПО руководствуются настоящим Порядком, приказами и указаниями заведующих территориальными отделами администрации Верхнекамского муниципального округа,  заведующего отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа.

Эксплуатация техники организуется в целях выполнения задач по предназначению, обеспечения плана подготовки, хозяйственной деятельности и жизнедеятельности МПО.

Под организацией эксплуатации понимается деятельность должностных лиц МПО по планированию, контролю, учету, анализу и прогнозированию работы техники, поддержанию готовности техники к применению по назначению, профилактике и предупреждению ДТП. За организацию эксплуатации техники и осуществление контроля технического состояния транспортных средств отвечают заведующие территориальными отделами администрации Верхнекамского муниципального округа,  заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа,  осуществляющие непосредственную эксплуатацию данной техники.

Основным качественным показателем является готовность техники подразделений к применению по назначению.

Готовность техники к применению по назначению определяется ее исправностью, надежностью (ресурсом до очередного среднего или капитального ремонта, качеством технического обслуживания и ремонта), наличием подготовленного водительского состава, укомплектованностью положенными запасными частями, инструментом, приспособлениями и имуществом, другими необходимыми устройствами, заправкой горючим, смазочными и другими эксплуатационными материалами, необходимыми для выполнения предстоящей задачи, соответствием внешнего вида, окраски и надписей требованиям действующих руководящих документов.

Готовность техники достигается:

-соблюдением требований и правил ее эксплуатации, установленных нормативно-технической документацией;

-своевременным и качественным ремонтом вышедшей из строя и поврежденной техники;

-своевременным и полным обеспечением подразделений оборудованием и имуществом, необходимым для обслуживания и содержания техники и рациональным его использованием;

-созданием и поддержанием в работоспособном состоянии гаражей, пожарных депо и их элементов, обеспечивающих выполнение всех требований по подготовке к использованию, техническому обслуживанию, хранению и ремонту техники;

-поддержанием подвижных средств ремонта и технического обслуживания в постоянной готовности к выполнению возложенных задач;

-высоким уровнем технической подготовки водителей и других специалистов служб, отвечающих за эксплуатацию техники.

## 2 ВВОД В СТРОЙ (ЗАКРЕПЛЕНИЕ) ТЕХНИКИ

Поступившая на штатное укомплектование МПО и принятая комиссией учреждения техника в кратчайшие сроки проходит необходимые процедуры регистрации, страхования, технического освидетельствования, технического осмотра и другие процедуры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и передается в подразделение МПО на основании распоряжения администрации  Верхнекамского муниципального округа.

Номер, дата распоряжения  о закреплении и фамилия водителя (водителей), закрепленного за техникой, заносятся в паспорт (формуляр) транспортного средства.

Водитель, принявший технику, расписывается в паспорте (формуляре) и с этого момента несет персональную ответственность за ее сбережение, исправность и готовность к использованию.

За одним транспортным средством постоянно может быть закреплено не более пяти допущенных к управлению водителей. Один водитель одновременно может быть закреплен не более чем за четырьмя транспортными средствами (помимо буксируемых), за исключением - при закреплении за техникой, содержащейся на хранении. На время отсутствия постоянно закрепленных водителей допускается временное закрепление других водителей на срок не более двух месяцев. Временное закрепление водителей оформляется распоряжением администрации Верхнекамского муниципального округа.

## 3 ПОДГОТОВКА ТЕХНИКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка техники к использованию включает:

-нанесение (при необходимости) цветографических схем в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией, дооборудование специальными сигналами, средствами позиционирования, радиосвязи;

-нанесение (крепление) государственных регистрационных и опознавательных знаков (при введении в строй);

-обкатку новой и отремонтированной техники (при поступлении в подразделение);

-установку дополнительного оборудования и выполнение специальных работ для использования в сложных условиях.

Новая техника, а также техника, прошедшая ремонт, в ходе которого
производилась замена или капитальный ремонт основных агрегатов, подвергается
обкатке.

Не подвергается обкатке техника, прошедшая обкатку на предприятии-
изготовителе (ремонтном предприятии) в объеме, установленном техническими
условиями.

Обкатка пожарной, аварийно-спасательной техники (в том числе обкатка специального оборудования) производится перед постановкой в расчет, в
пределах норм, установленных предприятием-изготовителем, без применения максимальных нагрузок. Обкатку проводит старший водитель (закрепленный водитель) под руководством заведующего отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа.

Перед обкаткой водитель должен изучить руководство (инструкцию) по эксплуатации ПА (ПМ) и базового шасси, проверить его техническое состояние, обратив особое внимание на исправность элементов, указанных в перечне систем, узлов, агрегатов, влияющих на безопасность работы, топливную экономичность и состояние окружающей среды, заправить необходимыми эксплуатационными жидкостями.

Результаты обкатки заносятся в паспорт (формуляр) техники.

После обкатки выполняется техническое обслуживание техники в объеме работ, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации техники, а специального оборудования - в объеме работ первого технического обслуживания.

Не допускается вносить изменения в конструкцию техники при
отсутствии согласованной с предприятием-изготовителем конструкторской и
другой нормативно-технической документации. Допуск к эксплуатации техники,
в конструкцию которой внесены изменения, осуществляется в соответствии с
нормативными документами.

- 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ

Техника должна использоваться только по штатному (табельному) предназначению с соблюдением установленных технических норм и правил.

Запрещается использование техники не по назначению. Сверхштатная техника приводится в исправное состояние и ставится на хранение до принятия решения о ее дальнейшем использовании. Использование сверхштатной техники запрещается.

Основанием для использования техники являются соответствующие планы эксплуатации техники и решение заведующего территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа на ее использование.

Использование техники караулов (дежурных смен, расчетов) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Использование техники не входящая в состав дежурных сил, для обеспечения хозяйственной деятельности, связанное с выездом с территории подразделения, разрешается в указанные дни по согласованию с руководством учреждения. Для обеспечения безопасной эксплуатации данных транспортных средств перед выездом проводится контроль технического состояния, при полностью исправном автомобиле, контролер ставит в путевом листе отметку с указанием даты и времени проведения контроля, также отметка о прохождении контроля вносится в специальный журнал регистрации результатов технического состояния транспортных средств (приложение № 1).

Транспортные средства подразделений, используемые при осуществлении неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, для доставки личного состава и оборудования, имеющие нанесенную на наружную поверхность специальную цветографическую схему и устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также оборудование, необходимое для выполнения задач, возложенных на подразделения, могут использоваться круглосуточно с соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации, определяющих особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей.

К использованию допускается только исправная, прошедшая техническое обслуживание (технический осмотр, техническое освидетельствование), подготовленная к работе техника, застрахованная, зарегистрированная в установленном порядке в органах, осуществляющих регистрацию, при наличии регистрационных документов и знаков установленного образца, опознавательных знаков, надписей и обозначений, других документов, установленных законодательством Российской Федерации.

При повседневной деятельности запрещается использование техники:

-содержащейся в неприкосновенном запасе, сверхштатной;

-целей, не связанных со служебной деятельностью;

-не по предназначению;

-неисправной, не прошедшей техническое обслуживание (технический осмотр, техническое освидетельствование) и не обеспечивающей безопасность движения (работы);

-с опознавательными знаками, надписями и обозначениями, не соответствующими требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации;

-водителями, не имеющими соответствующей подготовки для управления техникой, не прошедшими медицинский осмотр, с неправильно (неполно) оформленными документами (путевым листом, регистрационными документами, без страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства и т.д.);

-для выполнения работ, отличных от предназначения техники или влекущих за собой нарушение правил эксплуатации техники;

-при заправке техники горючим, смазочными и другими эксплуатационными материалами, не соответствующими требованиям нормативно-технической документации предприятия-изготовителя.

К управлению техникой допускаются водители, имеющие удостоверение соответствующей категории на право управления данным видом техники, прошедшие необходимую подготовку (переподготовку, повышение квалификации), имеющие соответствующие навыки и получившие допуск на право работы с данной техникой.

Техника караулов (дежурных смен) должна быть чистой, исправной, полностью заправленной эксплуатационными материалами и огнетушащими веществами, укомплектована необходимым оборудованием и имуществом, аварийно-спасательным оборудованием и другими комплектующими изделиями, согласно установленным нормам табельной положенности (норм обеспечения).

Перед сменой караулов (дежурных смен) в установленное распорядком дня время водитель сменяющегося караула готовит технику к сдаче, вносит все записи о работе техники за время его дежурства в эксплуатационную карту (приложение № 2), личный состав караулов (дежурных смен) осуществляет подготовку пожарно-технического вооружения пожарной техники, которыми укомплектовывают пожарные машины, согласно норм установленной табельной положенности (далее - ПТВ) к сдаче согласно обязанностям номеров расчета.

Эксплуатационная карта заводится на каждый пожарный автомобиль, является документом учета его работы и заполняется водителем, после каждого применения (эксплуатации).

При смене караулов (дежурных смен)  водитель, принимающий технику, в присутствии водителя, сдающего технику, проверяет состояние техники, выполняет операции, предусмотренные ежедневным техническим обслуживанием и делает соответствующую запись в эксплуатационной карте. В случае обнаружения недостатков при смене дежурства они должны устраняться сменяющимся караулом. До устранения всех недостатков, которые возможно устранить незамедлительно, смена караулов (дежурных смен) не производятся.

Водитель, приняв автомобиль, отвечает в установленном порядке за все неисправности, обнаруженные в его дежурство. Ответственность за содержание ПТВ пожарных автомобилей в исправности и чистоте возлагается на личный состав дежурного караула (дежурной смены).

Уход за пожарными автомобилями, ПТВ осуществляется ежедневно личным составом боевого расчета караула (отделения) в установленное распорядком дня время и после применения. Исправность пожарно-технического вооружения, предназначенного для работы на высотах и спасания людей (пожарные лестницы, спасательные веревки, пояса и карабины) проверяется заведующими.

ПТВ размещается и закрепляется на пожарных автомобилях в специально оборудованных местах, предусмотренных заводом изготовителем. Минимальное количество ПТВ на основных и специальных пожарных автомобилях определяется «Табелем положенности ПТВ для основных и специальных пожарных автомобилей», в соответствии, с которым составляется опись ПТВ по форме согласно приложению № 4. Опись ПТВ корректируется при изменении табеля положенности или комплектации автомобиля, но не реже чем раз в год, оформляется на листе форматом А4 и утверждаются заведующим территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа. Опись ПТВ на пожарных автомобилях выполняется во влагозащищенном виде. В отсеках пожарного автомобиля, на видном месте, размещается список ПТВ находящегося в отсеке.

Время работы двигателя пожарных автомобилей при проверке состояния техники отечественного производства и оборудования при проведении ежедневного технического обслуживания не должно превышать:

-для основных пожарных автомобилей общего применения с карбюраторным двигателем - 3 минуты;

-для основных пожарных автомобилей целевого применения, пожарных автомобилей с дизельным двигателем и пожарных автомобилей, оборудованных многоконтурной тормозной пневмосистемой - 5 минут;

-для специальных пожарных автомобилей - 7 минут;

-для пожарных автолестниц и коленчатых подъемников — 10 минут;

- для бензоинструмента и мотопомп находящихся в расчете — 0,5 минут;

- гидравлических станций – 3 минуты;

- лодочных моторов – 5 минут;

- аварийно - осветительных установок – 3 минуты;

- бензогенераторов – 3 минуты.

Для пожарных автомобилей иностранного производства, автономных агрегатов, входящих в состав пожарных автомобилей, а также приспособленной пожарной техники продолжительность проверки агрегатов во время приема-передачи при смене караулов (дежурных смен) устанавливается распоряжением администрации Верхнекамского муниципального округа на основании соответствующих нормативных документов и нормативно-технической документации предприятия-изготовителя.

При обнаружении неисправностей пожарных автомобилей, ПТВ и другого комплектующего оборудования принимаются меры по их устранению водителями и личным составом караулов (дежурных смен). В случае невозможности немедленного устранения неисправности пожарного автомобиля он выводится из расчета и заменяется резервным, о чем уведомляется заведующий территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа. При неисправности ПТВ и другого комплектующего оборудования его заменяют исправным, взятым из резерва. Заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа принимает меры для восстановления неисправной техники в кратчайшие сроки.

Решение о замене ПТВ, оборудования и снаряжения принимает начальник караула (командир отделения), а о замене пожарного автомобиля – заведующий территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа.

При отсутствии резервной техники или ее неисправности соответствующие должностные лица ставят в известность заведующего отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа для принятия мер по обеспечению готовности подразделения к реагированию.

Резервный пожарный автомобиль перед постановкой на дежурство должен пройти ежедневное техническое обслуживание, которое выполняется водителями заступающего и сменяющегося караулов.

Личный состав заступающего караула (дежурной смены) и водитель по табелям оснащения и описям принимают от сменяющегося караула пожарные автомобили, ПТВ, оборудование, средства связи и докладывают заведующему территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа об исправности техники, ее укомплектованности ПТВ и оборудованием, надлежащем внешнем виде, о полной заправке топливом и огнетушащими веществами, о технической готовности пожарных автомобилей и ПТВ к выполнению оперативно-служебных задач.

Резервные пожарные автомобили принимаются заведующим территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа, водителями и личным составом.

Легковые автомобили используются по штатному предназначению и только для служебных поездок должностных лиц при выполнении ими должностных обязанностей, перевозке личного состава и мелких партий грузов.

Легковые автомобили подразделений используются при условии закрепления автомобиля в установленном порядке за лицом, допущенным к управлению соответствующим типом автомобиля.

При эксплуатации автомобилей не допускается:

- закрепление автомобилей для персонального использования за должностными лицами;

- установка дополнительных предметов в элементы конструкции машины и нанесение на стекла машины покрытий, ограничивающих обзорность и не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации;

- оставлять автомобиль без присмотра;

- стоянка автомобилей на улице, около административных зданий при температуре воздуха ниже - 15°С продолжительностью более 30 минут при незначительном удалении гаражей, оборудованных теплыми стоянками;

- хранение автомобилей в ночное время вне парков и гаражей, стоянка автомобилей вне мест выполнения служебного задания.

В отдельных случаях в целях повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации допускается хранение автомобилей в ближайших подразделениях при условии выполнения требований по обеспечению сохранности автомобиля.

Решение на хранение автомобилей в ближайших подразделениях
принимается заведующим территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа.

Лица, в распоряжение которых находится автомобиль, несут персональную ответственность за его использование. Они ставят соответствующие отметки в путевом листе и контролируют возвращение машины в гараж (на место стоянки).

Запрещается использовать:

-грузовые автомобили для перевозки личного состава при отсутствии специального оборудования;

-грузовые автомобили для перевозки грузов, масса которых превышает грузоподъемность машин, а габариты - размеры грузовой платформы свыше норм, установленных Правилами дорожного движения;

-пассажирские автобусы для целей, не связанных с перевозкой личного состава и групп людей менее 7 человек (кроме автобусов малой вместимости);

-специальные автомобили для целей, не связанных с их штатным предназначением.

Право разрешать использование грузовых и специальных автомобилей для перевозки материально-технических средств и выполнения служебных заданий по различным видам обеспечения подчиненных подразделений предоставляется заведующему отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наряду с планово-предупредительной системой технического обслуживания и ремонта, предусматривающей обязательное выполнение с заданной периодичностью установленного комплекса работ в период использования техники, в процессе ее хранения и транспортирования,
применяется система ее технического обслуживания и ремонта по фактическому
состоянию техники, предусматривающая проведение работ по поддержанию
(восстановлению) исправного состояния техники по результатам технического
диагностирования.

Своевременное и качественное техническое обслуживание является
важнейшим элементом эксплуатации техники и должно обеспечивать:

-постоянную готовность техники к использованию;

-безопасность применения (работы);

-устранение причин, вызывающих преждевременный износ, старение, разрушение, неисправности и поломки составных частей и механизмов;

-надежную работу техники в течение установленных межремонтных ресурсов и сроков их службы до ремонта и списания;

-минимальный расход горючего, смазочных и других эксплуатационных материалов.

Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию техники при повседневном использовании и хранении определяются нормативными и распорядительными документами учреждения, а также инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) техники предприятий-изготовителей.

Перечень основных операций по видам технического обслуживания приведен в приложении № 3.

Даты проведения технического обслуживания утверждаются годовым планом-графиком проведения технического обслуживания (приложение № 4).

При проведении работ по техническому обслуживанию пожарные автомобили выводятся из боевого расчёта.

Проведение работ по техническому обслуживанию не рекомендуется планировать в выходные и праздничные дни.

Время пребывания пожарного автомобиля на техническом обслуживании не должно превышать:

- одного дня для ТО-х;

- двух дней для ТО-1;

- трех дней для ТО-2.

Время пребывания автомобиля (кроме ПА) на техническом обслуживании не должно превышать:

- одного дня для ТО-1 и для ТО-х;

- двух дней для ТО-2.

Запрещается сокращать объем и уменьшать время работ в ущерб качеству технического обслуживания техники.

Техническое обслуживание организует лично заведующий территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа, при наличии необходимой материально-технической базы и подготовленного персонала техническое обслуживание проводиться непосредственно силами личного состава подразделения.

В подразделениях техническое обслуживание и ремонт техники проводится в специально предназначенных для этих целей помещениях и местах (на постах ТО) с использованием исправного и соответствующего своему назначению оборудования и инструмента. При невозможности проведения, техническое обслуживание или ремонт проводится сторонними специализированными организациями в порядке, установленном руководством учреждения, в соответствии с заключенными в установленном порядке договорами (контрактами).

Техника, прошедшая техническое обслуживание, должна быть исправной, заправленной положенными эксплуатационными материалами, чистой, отрегулированной, смазанной. Все агрегаты, сборочные единицы, механизмы, приборы и другое оборудование должны быть надежно закреплены, работать и соответствовать требованиям нормативно-технической документации предприятия-изготовителя.

Качество выполненного технического обслуживания техники может проверяться с использованием диагностических средств и измерительного инструмента (при наличии) и проверяется водителем, а также лично заведующим территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа с отметкой в журнале учета технического обслуживания.

О проведенных технических обслуживаниях и ремонтах техники делаются соответствующие отметки в ее паспортах (формулярах), журналах учета технического обслуживания (приложение № 5).

Техническое обслуживание техники в зависимости от периодичности и
объема работ подразделяется на следующие виды:

а) для техники повседневного использования:

-контрольный осмотр (перед выходом из пункта постоянной дислокации подразделения, при заступлении личного состава на дежурство, на остановках);

-ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО);

-техническое обслуживание техники на пожаре, при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (учений);

-техническое обслуживание после выезда по возвращению с пожара, с аварийно-спасательных и других неотложных работ (учений);

-номерные виды технического обслуживания (далее - ТО-1, ТО-2, после обкатки и т.д.);

-сезонное техническое обслуживание (далее - СО);

б) для техники, содержащейся на хранении (далее – ТО-х):

-ежемесячное техническое обслуживание;

-полугодовое техническое обслуживание;

-регламентные работы, указанные в нормативно-технической документации предприятия-изготовителя.

Кроме указанных видов технического обслуживания на технике устраняются неисправности и проводятся другие работы, а также может проводиться подготовка техники к эксплуатации в сложных условиях и к ее транспортированию.

В подразделениях на каждую имеющуюся единицу техники разрабатываются инструкции по проведению технического обслуживания и утверждаются заведующим отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа.

Указанные инструкции не разрабатываются на виды технического обслуживания, которые проводятся сторонними специализированными организациями на основании заключенных в установленном порядке соответствующих договоров (контрактов).

Журнал учета технического обслуживания пожарного автомобиля заводится на каждый пожарный автомобиль и заполняется водителями проводившими техническое обслуживание. В журнал вносятся записи о техническом обслуживании (непосредственно после его проведения):

- первого технического обслуживания автомобиля и обслуживания пожарно-технического вооружения – не реже 1 раза в месяц;

- второго технического обслуживания – не реже 1 раза в год;

- сезонного технического обслуживания - 2 раза в год;

- о проверке уровня и плотности электролита - 1 раз в 10 дней;

- о состоянии автошин, давления в автошинах и затяжки гаек крепления колес - 1 раз в 10 дней;

- о проверке работоспособности, прочистке и регулировке пеносмесителя и газоструйного вакуум-аппарата - 1 раз в месяц;

- техническое обслуживание техники находящейся на хранении – не реже 1 раза в месяц.

Все записи заверяются подписями водителей, проводивших ТО, а сведения об обслуживании пожарно-технического вооружения заверяются подписью заведующего территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа. Правильность ведения журнала учета ТО контролируется заведующим отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа.

Контрольный осмотр проводится водителем, осуществляющим управление техникой, в целях проверки и подготовки техники к выполнению предстоящей задачи. Во время контрольного осмотра проверяются:

-наличие (при необходимости производится дозаправка) топлива, масла и охлаждающей жидкости;

-исправность агрегатов, систем и механизмов, обеспечивающих безопасность движения (работ);

-отсутствие подтеканий топлива, масла, охлаждающей жидкости и утечки воздуха;

-выполнение необходимых крепежно-регулировочных работ, а также проводится при необходимости устранение выявленных неисправностей.

Ежедневное техническое обслуживание проводится водителем, осуществляющим управление техникой и личным составом расчета ежедневно при смене караулов, а также после выезда по возвращению с пожара, с аварийно-спасательных и других неотложных работ (учений) в целях поддержания техники (в том числе установленного на технике специального оборудования) в готовности к использованию, обеспечения безопасности движения техники (производимых на технике работ). Оно включает заправку (в том числе огнетушащими веществами), мойку, смазку, проверочные и необходимые крепежно-регулировочные работы, а также при необходимости устранение выявленных неисправностей. Во время проведения ежедневного технического обслуживания при необходимости проводится замена неисправного ПТВ, пожарных рукавов и индивидуального снаряжения.

Техническое обслуживание на пожаре, при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ (учений) выполняется водителем, осуществляющим управление техникой, в объеме требований нормативных и распорядительных документов учреждения, а также инструкции
по эксплуатации предприятия-изготовителя.

Номерные виды технического обслуживания (ТО-1, ТО-2 и т.д.) имеют целью обеспечить безотказную работу техники, снижение интенсивности изнашивания деталей, выявление и предупреждение отказов и неисправностей. Номерные виды технического обслуживания (ТО-1, ТО-2 и т.д.) проводятся в объемах и с периодичностью, установленной соответствующим предприятием-
изготовителем и (или) по результатам технического диагностирования, а так же распорядительными документами учреждения. Указанные виды технического обслуживания могут иметь другие наименования, устанавливаемые соответствующими предприятиями-изготовителями (например, ТО-10 000, ТО-65 000 и др.).

Для техники караулов, находящейся в боевом расчете и в резерве, за исключением плавсредств, периодичность технического обслуживания устанавливается согласно приложению № 6. Периодичность технического обслуживания указывается в километрах общего пробега. Общий пробег складывается из пробега по спидометру шасси и приведенного пробега. Приведенный пробег учитывает стационарную работу двигателя на привод специальных агрегатов из расчета - 1 час работы двигателя соответствует 50 км пробега автомобиля.

Перед проведением ТО заведующим территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа и водителем проводится контрольный осмотр технического состояния пожарного автомобиля и ПТВ. По результатам контрольного осмотра составляет план проведения ТО (приложение № 7) с распределением всего объема работ между привлекаемыми на ТО водителями и личным составом боевого расчета.

Первое техническое обслуживание (ТО-1) проводится на посту ТО подразделения закрепленными за автомобилем водителями под руководством заведующего территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа в объеме требований инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля. Водитель обязан подготовить необходимые для проведения технического обслуживания эксплуатационные материалы, инструмент, приспособления и запасные части. В дни проведения технического обслуживания пожарных автомобилей не планируются практические занятия с выездом. Расписание занятий в этот период составляется таким образом, чтобы занятия можно было провести в любое удобное время в течение текущих дежурных суток.

Второе техническое обслуживание (ТО-2) проводится на посту ТО в подразделении при наличии необходимых условий для его выполнения. При этом техническое обслуживание проводится закрепленными за автомобилем водителями под руководством заведующего территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа.

Сезонное техническое обслуживание техники проводится два раза в
год, в целях подготовки и обеспечения надежной работы техники в осенне-зимний
или весенне-летний периоды в сроки, устанавливаемые соответствующими нормативными и распорядительными документами учреждения.

Дата перехода на режим зимней (летней) эксплуатации и применения зимних (летних) норм расхода ГСМ объявляется распоряжением администрации Верхнекамского муниципального Кировской области.

Сезонное техническое обслуживание техники заключается в проведении очередного номерного технического обслуживания и дополнительных работ в соответствии с предстоящим периодом эксплуатации и инструкциями по эксплуатации соответствующего предприятия-изготовителя.

Техническое обслуживание техники при ее хранении заключается в проведении работ установленных соответствующей нормативно-технической документации предприятия-изготовителя. Для поддержания техники в исправном техническом состоянии, проведения своевременного и качественного технического обслуживания, обеспечение сохранности, готовности к использованию в установленные сроки, приведение в готовность к использованию в кратчайший срок необходимо:

-осуществлять постановку пожарной техники на хранение и снятие с хранения с учетом погодных условий по согласованию с заведующим территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа;

-при подготовке пожарной техники и оборудования к хранению выполнить работы, предусмотренные номерным техническим обслуживанием и специальную подготовку техники к хранению (консервации);

-проводить техническое обслуживание пожарной техники, находящейся на хранении, в соответствии с годовым планом - графиком проведения технического обслуживания;

-при возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий произвести снятие пожарной техники с хранения для использования по назначению;

-при постановке и снятии пожарной техники с хранения производить соответствующие записи в паспортах (формулярах);

- заведующим территориальных отделов администрации Верхнекамского муниципального округа в установленном порядке обеспечивать своевременную постановку и снятие с хранения, выполнив комплекс подготовительных мероприятий перед хранением и снятием с хранения, проведение технического обслуживания пожарной техники, а так же обеспечить своевременные доклады заведующему отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа о выводе на хранение и снятия с хранения пожарной техники.

Ответственность за своевременное и качественное техническое обслуживание пожарных автомобилей несут:

при проведении ЕТО – водитель;

при проведении ТО на пожаре (учении) - водитель пожарного автомобиля;

при проведении ТО после выезда - водитель;

при проведении ТО-1 - заведующие территориальных отделов администрации Верхнекамского муниципального округа;

при проведении ТО-2, сезонного обслуживания, обслуживание техники на хранении - заведующие территориальных отделов администрации Верхнекамского муниципального округа (или руководитель организации, проводившей ТО, согласно действующему законодательству);

при проведении ТО-х - заведующие территориальных отделов администрации Верхнекамского муниципального округа;

при проведении ТО аккумуляторов, проверку давления в шинах, затяжку гаек крепления колёс за период в 10 дней - заступивший на дежурство водитель.

За некачественное (неполное) проведение технического обслуживания,
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 6.РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Ремонт представляет собой комплекс операций по восстановлению
работоспособного состояния пожарных автомобилей и обеспечению их безотказной работы.

Информация о проведенном ремонте фиксируются в формуляре (для ПА).

Он может выполняться по потребности или после диагностирования. Ремонт, связанный с разборкой или заменой агрегатов и узлов, должен выполняться, как правило, по результатам предварительного диагностирования.

В соответствии с назначением и характером выполняемых работ,
ремонт подразделяется на следующие виды:

для автомобилей - текущий, средний, капитальный;

для агрегатов - текущий, капитальный.

Текущий ремонт автомобиля выполняется для обеспечения
его работоспособного состояния путем восстановления или замены отдельных
агрегатов (в том числе одного основного), узлов и деталей (кроме базовых), а
также проведения необходимых регулировочных, крепежных, сварочных, слесарно-механических и других ремонтных работ.

Текущий ремонт агрегата заключается в его частичной разборке,
замене или ремонте отдельных изношенных (поврежденных) механизмов, деталей (кроме базовых) и проведении необходимых регулировочных,
крепежных и других ремонтных работ. Текущий ремонт пожарного автомобиля или отдельного агрегата проводится по потребности, выявленной при эксплуатации  или при контрольных осмотрах.

Текущий ремонт автомобиля должен обеспечивать безотказную работу отремонтированных агрегатов, узлов и деталей до очередного ТО-2.

Средний ремонт автомобиля проводится в целях восстановления его работоспособного состояния путем выполнения более сложных и трудоемких операций. При этом предусматривается, как правило, замена двигателя, требующего капитального ремонта, ремонт или замена отдельных агрегатов (в том числе двух - четырех основных), окраска кузова и проведение других ремонтных работ.

Капитальный ремонт автомобиля заключается в его полной
разборке, замене или капитальном ремонте большинства агрегатов, механизмов,
приборов и изношенных деталей, сборке и испытании указанного автомобиля в
соответствии с техническими условиями на производство капитального ремонта.

Капитальный ремонт пожарного автомобиля проводится в том случае,
если:

-кузов, кабина, цистерна, пожарный насос и не менее двух основных агрегатов базового шасси требуют капитального ремонта;

-его техническое состояние по результатам диагностирования признано неудовлетворительным (установлено снижение динамических качеств, мощности, увеличение расхода ГСМ и запасных частей).

Агрегат направляется на капитальный ремонт, если:

-базовая и основные детали требуют ремонта с полной разборкой агрегата;

-работоспособность агрегата не может быть восстановлена или его восстановление экономически нецелесообразно при текущем ремонте.

Постановка автомобиля на ремонт в стороннюю организацию оформляется актом приема - передачи.

В случае выхода автомобиля из строя проводится проверка (разбирательство) для установления причин выхода его из строя и принятия мер к виновным лицам.

Техническое состояние автомобиля, агрегатов или узлов,
сдаваемых в капитальный ремонт и качество его выполнения должны
соответствовать требованиям соответствующе нормативной документации на
капитальный ремонт.

Разукомплектовывать автомобили (агрегаты) или заменять их составные части и детали неисправными запрещается.

Автомобили, нуждающиеся в капитальном ремонте, независимо от способа доставки, должны быть в состоянии, обеспечивающем их передвижение своим ходом (кроме аварийных), при условии, что их техническое состояние обеспечивает безопасность движения.

Персональную ответственности за несоответствие технического состояния и некомплектность машин (агрегатов), нуждающихся в ремонте, требованиям соответствующей нормативной документации, а также за несвоевременность их поставки несет заведующий территориального отдела администрации Верхнекамского муниципального округа.

Перед постановкой на боевое дежурство отремонтированный пожарный автомобиль (агрегат) подвергается диагностированию (при наличии поста диагностики) или испытаниям:

по завершению текущего ремонта:

пожарный автомобиль - контрольному пробегу 2 — 5 км;

агрегат - работе продолжительностью 0,5 часа.

после среднего ремонта (с заменой или при капитальном ремонте одного из основных агрегатов) – пробегу 150 км.

после капитального ремонта - пробегу 400 км и работой специальных агрегатов продолжительностью 2 часа;

## 7. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ

В подразделениях планирование эксплуатации техники осуществляется в пределах имеющегося топлива и смазочных материалов.

Учет использования техники и выполненной работы ведется: в путевом
листе (приложение № 10), эксплуатационной карте, в книге учета работы машин, расхода горючего и смазочных материалов (приложение № 11).

Путевой лист оформляется, как правило, на одни сутки, а при направлении техники для выполнения личным составом служебных заданий на срок его выполнения, но не более чем 10 суток.

Бланки путевых листов являются документами строгой отчетности и выдаются в установленном порядке и учитываются в журнале учета движения путевых листов, оформленному по образцу согласно приложению № 8.

Лицо, ответственное за эксплуатацию машин в МПО еженедельно проверяет правильность оформления путевых листов, эксплуатационных карт, соответствие записей в путевых листах, эксплуатационных картах о маршрутах движения и пройденных километрах, сверяет с записями в книгах учета работы машин, расхода горючего и смазочных материалов подразделения, ежемесячно проводит анализ использования техники, расхода ГСМ.

Ежемесячные итоговые данные по эксплуатации за месяц записываются в паспорта (формуляры) машин.

## 8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИКИ

Контроль за использованием техники осуществляется в ходе проведения в установленном порядке проверок (инспектирования) подразделений соответствующими должностными лицами, внутренними проверочными комиссиями.

Сроки, объем и порядок проверок, законности и эффективности использования техники, экономии ГСМ при проверках (инспектировании) подразделений в каждом конкретном случае определяются соответствующими планами.

Для проверки правильности начисления норм расхода, экономии, (перерасхода) ГСМ, работы, выполненной техникой и соответствие их данным по книге учета работы машин, расхода ГСМ, составления, оформления, обработки,
хранения путевых листов, эксплуатационных карт, наличие подписей лиц, пользовавшихся техникой, руководителем учреждения назначается внутренняя проверочная комиссия.

Ответственный специалист территориального отдела администрации Верхнекамского муниципального округа (определяется распоряжением администрации Верхнекамского муниципального округа)  при выходе и возвращении техники (за исключением ПА) из гаража, с мест стоянок лично проверяет показания спидометра, делает записи в путевом листе о показании спидометра и в журнале выхода и возвращения машин (приложение № 9) об исправности, опломбировании и показания спидометра. Кроме того, при возвращении техники в гараж он проверяет соответствие количества километров, указанного в путевом листе, фактическому расстоянию. В случае расхождения данных он докладывает заведующему территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа для принятия необходимых мер.

Ключи от замков зажигания и путевая документация на технику (за исключением пожарных автомобилей) выдаются водителям ответственным специалистом территориального отдела администрации Верхнекамского муниципального округа, осуществляющим контроль за выходом техники из гаражей, с мест стоянок и ее возвращением из рейса. Ключи от замков зажигания на пожарные автомобили передаются водителями при смене караулов, о чем водитель, заступающий на смену, докладывает заведующему территориальным отделом администрации Верхнекамского муниципального округа.

Ответственность за выпуск техники из гаража с неисправным и
неопломбированным спидометром (счетчиком моточасов) возлагается на ответственного специалиста территориального отдела администрации Верхнекамского муниципального округа.

Для опломбирования спидометра (счетчика моточасов) машин подразделения, назначается должностное лицо.

Лицом, ответственным за эксплуатацию техники (водитель), не реже одного раза в месяц производится осмотр и проверка спидометрового оборудования на предмет его опломбирования и исправности, с составлением акта. При этом делается отметка в журнале осмотров спидометров (приложение № 12).

При обнаружении неисправности спидометров составляется акт о технической неисправности спидометра оформляемого по рекомендуемому образцу согласно приложению № 13, который после устранения неисправности подшивается в паспорт (формуляр) машины. При замене спидометра делается соответствующая отметка в паспорте (формуляре) машины в разделе «Особые отметки».

По каждому случаю выхода (вывода) из строя спидометра (счетчика моточасов) и выпуска техники с неисправными или неопломбированными спидометрами (счетчиками моточасов) в установленном порядке проводится проверка, по результатам которой виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Личный состав подразделения, допустивший нарушения установленного порядка использования техники, причинивший материальный ущерб в результате расхода ГСМ сверх установленной потребности и нерационального использования несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 9. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН, АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

При организации эксплуатации шин в подразделениях необходимо руководствоваться правилами дорожного движения (далее - ПДД), нормативными и распорядительными документами учреждения. Карточка учета работы автомобильной шины (приложение № 17) заводится при поступлении автомобиля в подразделение и при установке новой покрышки на автомобиль. Заполнение карточки осуществляет закрепленный водитель.

Эксплуатация шин включает:

- комплектацию техники шинами в соответствии с требованиями заводов-изготовителей;

- монтаж и демонтаж шин в соответствии с инструкциями по эксплуатации;

- соблюдение норм давления воздуха в шинах;

- исключение условий перегрева и повышенного износа шин;

- своевременный ремонт повреждённых шин;

- вождение техники в соответствии с требованиями заводов-изготовителей и правил дорожного движения.

Шиномонтажные работы должны проводиться только с использованием специального инструмента и приспособлений в предназначенном для этого месте с соблюдением правил охраны труда.

Значение нормативного давления в шинах должно соответствовать требованиям руководств (инструкций) по эксплуатации заводов-изготовителей техники.

Проверку давления в шинах необходимо проводить не реже 1 раза в 10 дней. Результаты контрольного осмотра отражаются в журнале учета технического обслуживания.

При проверке давления шины должны быть холодными. Давление должно соответствовать норме.

При выполнении работ по предназначению не допускается перегрев автомобильных шин, в случае необходимости водители обязаны принять меры по их тепловой защите. Не допускается снижать давление в шинах, если оно повышается вследствие нагрева.

Необходимо предохранять шины от попадания на них бензина, керосина и масла. При попадании указанных жидкостей на шины следует протереть их насухо.

Перестановку шин следует производить при технической необходимости, но не реже одного раза в год по схеме, рекомендуемой руководством (инструкцией) по эксплуатации шасси единицы техники.

Мелкий ремонт автомобильных шин организуется в подразделениях на специальных постах, оборудованных необходимым инструментом и ремонтным материалом.

Списание автомобильных шин и их сдача производится в установленном порядке с учётом норм наработки (срока службы) до списания пневматических шин, регламентируемых соответствующими нормативными актами и приказами учреждения.

При преждевременном выходе из строя по причине повреждений в процессе эксплуатации (порезы, разрывы и др.) к акту на списание должны прикладываться материалы проверки.

Списание автомобильных шин, а также оформление необходимой технической и первичной учётной бухгалтерской документации осуществляется комиссией.

Эксплуатацию аккумуляторных батарей необходимо производить в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации завода-изготовителя. Карточка эксплуатации аккумуляторной батареи (приложение № 14) заводится на каждый аккумулятор при поступлении автомобиля в подразделение и при замене аккумуляторов на новые. Заполнение карточки осуществляется ежемесячно при обслуживании, закрепленным водителем.

Эксплуатация аккумуляторных батарей включает:

-приведение батарей в рабочее состояние;

-использование и уход за ними;

-хранение, ремонт и списание;

-ведение соответствующей документации.

При эксплуатации аккумуляторных батарей, установленных на технику, необходимо систематически следить за чистотой поверхности батарей и клемных соединений, уровнем и плотностью электролита, степенью заряженности и правильностью крепления в отсеке.

Проверку уровня, плотности электролита и зарядки аккумуляторных батарей необходимо проводить не реже 1 раза в 10 дней. Результаты контрольного осмотра отражаются в журнале учета технического обслуживания.

Обслуживание аккумуляторных батарей с подзарядкой и сменой местами необходимо проводить при выполнении работ по сезонному обслуживанию или по мере необходимости.

Списание аккумуляторных батарей, а также оформление необходимой технической и первичной учётной бухгалтерской документации осуществляется комиссией.

При преждевременном выходе из строя аккумуляторной батареи по причине повреждения в процессе эксплуатации, к акту на списание должны прикладываться материалы проверки.

## 10. УЧЕТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Основными видами ДТП с техникой являются столкновения, наезды на неподвижные препятствия, наезды на пешеходов, опрокидывания.

Причинами указанных ДТП являются: нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил движения задним ходом, неправильный выбор скоростного режима движения, ошибка маневрирования в ограниченных проездах (неверная оценка габаритов автотранспортной техники), нарушение правил обгона.

В целях предупреждения и профилактики ДТП заведующим отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа ежегодно составляется годовой план мероприятий по предупреждению ДТП и направляется для исполнения в подразделения. Занятия с водителями организуют и проводят заведующие территориальных отделов администрации Верхнекамского муниципального округа.

В подразделениях информация о ДТП с участием транспортных средств подразделений регистрируется в журнале учета ДТП (приложение № 15).

Информация, зарегистрированная в журнале учета ДТП, в установленном порядке должна ежемесячно сверяться с данными ГИБДД.

Информации о ДТП из подразделения незамедлительно сообщается заведующему отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа.

Объем передаваемой информации о ДТП и регистрируемой в журнале учета ДТП должен быть достаточным для составления статистической отчетности за определенный период.

Отсутствие ДТП в подразделении не исключает необходимости постоянного проведения всего комплекса работ по их профилактике и
предупреждению.

Работа по предупреждению ДТП в подразделениях организуется заведующими территориальных отделов администрации Верхнекамского муниципального округа в соответствии с утвержденными в установленном порядке обязанностями.

Основными мероприятиями по предупреждению ДТП являются:

-поддержание в подразделениях высокого уровня дисциплины, организованности и ответственности личного состава за исправное техническое состояние техники;

-обеспечение неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и требований нормативных и распорядительных документов по вопросам вождения транспортных средств в особых условиях;

-изучение водителями маршрутов следования и расположения (для водителей пожарных машин) водоисточников в районе выезда подразделения;

-информирование водителей и должностных лиц подразделений об изменении оперативной обстановки перед заступлением их на дежурство и выполнением задач;

-выявление и устранение причин, способствующих ДТП;

-своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт техники;

-соблюдение установленного порядка допуска водителей к управлению техникой;

-проведение занятий с лицами допущенными к управлению (не реже одного раза в квартал с привлечением при необходимости сотрудников ГИБДД) по изучению правил дорожного движения, материальной части транспортных средств и совершенствованию практических навыков вождения транспортных средств в сложных дорожных условиях, а также работе со специальными агрегатами;

-организация уголка (стенда) по безопасности дорожного движения (Правила дорожного движения РФ с последними изменениями, схемы опасных участков района выезда и сложных перекрестков, типовые примеры нарушения Правил дорожного движения, административный кодекс в части нарушения ПДД, приказы и указания по учреждению в области обеспечения БДД, наглядная агитация по БДД, фотографии дорожно-транспортных происшествий, памятка водителю о порядке действий при возникновении ДТП, плановые мероприятий по предупреждению ДТП на год и графики обслуживания техники).

- 11. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Контроль и оценка состояния технической готовности осуществляется заведующим отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа и заведующими территориальных отделов администрации Верхнекамского муниципального округа.

Контроль за техническим состоянием и нормативной эксплуатацией техники осуществляется при:

-контрольных осмотрах;

-технических осмотрах техники;

-ревизии и инспектировании служебной и хозяйственной деятельности подразделений.

Основной целью контроля является проверка выполнения ответственными лицами требований по нормативной эксплуатации и обеспечению постоянной технической готовности техники.

Контрольные осмотры должны осуществляться:

- заведующим территориального отдела администрации Верхнекамского муниципального округа – не реже одного раза в месяц;

- заведующим отделом по делам ГО и ЧС администрации Верхнекамского муниципального округа – по специальному графику.

Задачами контрольных осмотров техники являются проверка технического состояния и правильности эксплуатации (учёта, использования по предназначению, технического обслуживания, ремонта и хранения техники). Результаты контрольного осмотра отражаются в журнале учета технического обслуживания.

Во время осмотра проверяется:

-наличие водительских удостоверений;

-наличие допуска к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;

-ведение паспортов (формуляров) и другой эксплуатационной документации;

-ведение технической документации;

-исправность всех агрегатов, механизмов, ПТВ, инструмента водителя и принадлежностей;

-укомплектованность ПТВ, оборудованием и инструментом в соответствии с нормами табельной положенности, установленными для данного типа техники;

-наличие топлива в баках и смазки в агрегатах, соответствующих времени года;

-заправка огнетушащими веществами;

-соблюдение требований и норм охраны труда и техники безопасности, в том числе соответствие температуры и влажности воздуха в гаражах нормативным значениям.

Технические осмотры проводятся в соответствии с действующими правилами проведения технического осмотра автотранспортных средств и прицепов к ним в Российской Федерации. Технические осмотры проводятся с привлечением закреплённых за пожарной и автотранспортной техникой водителей.

По результатам проверки подразделений составляется акт проверки (докладная записка), в которой даётся оценка деятельности по технической готовности подразделения, разрабатывается план мероприятий с указанием сроков устранения выявленных недостатков и делается отметка в книге службы проверяемого подразделения.

При проверке состояния технического состояния подразделений рассматриваются:

-планирование работы по техническому обеспечению, по организации и совершенствованию эксплуатации техники, своевременность и полнота выполнения мероприятий;

-наличие анализа по вопросам эксплуатации техники и выполнение мероприятий, разрабатываемых на его основе;

-техническое состояние и готовность, безотказность работы, топливная экономичность, укомплектованность техникой и соответствие их внешнего вида требованиям нормативных документов;

-своевременность и качество проведения ТО и ремонтов техники;

-организация и уровень профессиональной подготовки водителей;

-количество и подготовка классных специалистов ТС;

-эффективность работы по БДД и предупреждению ДТП;

-распространение, внедрение передового опыта эксплуатации техники, проведение рационализаторской и изобретательской работы;

-работа по экономии горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов, а также огнетушащих веществ, правильность учёта, хранения, использования, соблюдения норм эксплуатации легковых, оперативно-служебных и грузовых автомобилей;

-организация сбора отработанных масел, вторичных ресурсов;

-техническая оснащённость подразделений;

-состояние работы по охране труда, производственной санитарии и охране окружающей среды;

-использование личным составом подразделений снаряжения и средств индивидуальной защиты;

-выполнение правил пожарной безопасности при эксплуатации техники;

-состояние и ведение учетной и технической документации по технике и ПТВ;

Состояние отдельных элементов и (или) общего состояния технической готовности подразделения оценивается на "удовлетворительно" или "неудовлетворительно" на основании решения комиссии или инспектирующего лица.

___________

- Приложение № 1

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны

администрации Верхнекамского муниципального округа

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование и № подразделения ___________________________

- Начат «___» _________ 20   г.

- Окончен «___» _________ 20   г.

| Наименование марки, модели транспортного средства | Государственный регистрационный знак транспортного средства | Фамилия, имя, отчество водителя транспортного средства | Фамилия, имя, отчество контролера, проводившего контроль | Дата, время проведения предрейсового контроля | Показания одометра (полные км. пробега) при проведении контроля | Отметка о прохождении предрейсового контроля | Подпись контролера, проводившего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации

Верхнекамского муниципального округа

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КАРТА

Работа пожарного автомобиля за _________________20___г.           Наименование и № подразделения ___________________________

(месяц)

Тип, марка, модель автомобиля _________________________________         Гос. регистрационный знак ___________________________

Пробег автомобиля на 1-е число отчетного месяца от начала эксплуатации: шасси _________, двигателя _________ км (приведенный)

Остаток топлива в автомобиле на 1-е число отчетного месяца ________ литр. Заправлено топлива в автомобиль за отчетный месяц ________ литр.

Остаток топлива в автомобиле на 1-е число следующего за отчетным месяцем ________ литр.

Результат расхода топлива за отчетный месяц:

Фактически__________________________литр.		Экономия____________________________литр.

По нормам___________________________литр.		Перерасход___________________________литр.

| Дата | Наименование и место работы автомобиля (ТО, работа на пожаре, учениях и др.) | Работа пожарного автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход топлива в литрах |  | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время выезда |  | Время возвращения |  | показание спидометра перед выездом | пройдено км к месту работы и обратно | На пожарах, ДТП (в мин.) |  | На учениях (в мин.) |  | работа двигателя при смене караула (в мин.) | Прочие работы двигат. (в мин.) |  | заправлено топлива в автомобиль (в литрах) |  |  | водителя | начальника караула |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с насосом | без насоса |  |  |  |  |  |
|  |  | часы | минуты | часы | минуты |  |  | с насосом | без насоса | с насосом | без насоса |  |  |  |  | фактически | по норме |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Работа автомобиля за отчетный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Израсходовано топлива по элементам работы, л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наработка пожарного автомобиля за отчетный месяц в км. общего пробега (с учетом приведенного)_______________

Ответственный специалист________________________					Водитель_______________________

«____»_________________20___г.					                                               «____»__________________20___г.

- Приложение № 3

- к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации

- Верхнекамского муниципального округа

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ПА)*

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО)

1. Основные работы по шасси пожарного автомобиля

1.1. Контрольные работы по шасси

Осмотреть автомобиль для выявления наружных повреждений.

Проверить:

-комплектность ПА, состояние дверей кабины, кузова, стекол, стеклоподъемников, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, регистрационных знаков, запорного механизма откидной кабины, фиксаторов и замков дверей кузова, рамы, рессор, шин и крепление колес;

-правильность опломбирования спидометра и счетчика наработки моточасов специального оборудования ПА;

-исправность приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, работу стеклоочистителей, омывателей ветрового стекла, системы отопления, вентиляции и обогрева стекол (в холодное время года);

-работу и исправность гидроусилителя рулевого управления, люфт рулевого колеса, состояние рулевых тяг, ограничителей максимальных углов поворота управляемых колёс;

-привод тормозов, механизм выключения сцепления;

-состояние и натяжение ремней привода вентилятора, генератора двигателя, работу двигателя на холостом ходу. После остановки на слух работу фильтра центробежной очистки масла;

-уровень и плотность электролита, давление в шинах (при проверке шины должны быть холодными) и затяжку гаек крепления колёс.**

1.2. Уборочные и моечные работы

Произвести уборку кабины, отсеков кузова, пожарно-технического вооружения и другого оборудования.

При необходимости вымыть и просушить автомобиль.

Очистить зеркала заднего вида, внешние световые приборы, специальные сигнальные устройства, стёкла кабины и насосного отсека, регистрационные знаки.

1.3. Смазочные и заправочные работы

Проверить:

-уровень масла в картере двигателя;

-у автомобилей с дизельным двигателем уровень масла в топливном насосе высокого давления (ТНВД) и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя;

-уровень жидкости в бачке рулевого управления, гидроприводе тормозов и механизме выключения сцепления, в системе охлаждения двигателя;

-уровень топлива в топливном баке, уровень воды в бачках омывателей ветрового стекла и фар (при необходимости долить).

* При проведении всех видов ТО каждого типа и модели пожарного автомобиля следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей данной техники.

**Проверка шин, аккумуляторных батарей и колёс осуществляется раз в 10 дней с записью в «Журнале технического обслуживания ПА».

2. Дополнительные работы по ТО основных ПА общего применения

2.1. Пожарная автоцистерна (АЦ)

Проверить:

-действие кранов, вентилей, задвижек, пеносмесителя и вакуумного затвора;

-уровень воды в цистерне и уровень пенообразователя в пенобаке, а также отсутствие течи;

-работоспособность вакуумной системы по величине создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и герметичность насоса по падению разрежения в единицу времени. Величина создаваемого разрежения должна быть не менее 0,073-0,076 МПа (0,73-0,76 кг/см2) за 20 сек. Падение разрежения в насосе не должно превышать 0,013 МПа (0,13 кг/см2) за 2,5 мин;

Проверить:

-действие кранов, вентилей, задвижек, пеносмесителя и вакуумного затвора;

-уровень воды в цистерне и уровень пенообразователя в пенобаке, а также отсутствие течи;

-работоспособность вакуумной системы по величине создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и герметичность насоса по падению разрежения в единицу времени. Величина создаваемого разрежения должна быть не менее 0,073-0,076 МПа (0,73-0,76 кг/см2) за 20 сек. Падение разрежения в насосе не должно превышать 0,013 МПа (0,13 кг/см2) за 2,5 мин;

-исправность контрольно-измерительных приборов, действие сигнала, освещения отсеков кузова;

-комплектность, состояние, укладку и крепление ПТВ и другого пожарного оборудования, работу электросилового и дополнительного оборудования;

-целостности коммуникаций, уровень масла в корпусе пожарного насоса (по маслоуказателю и щупу), наличие смазки в маслёнке (при необходимости дополнить).

Провести очистку наружных поверхностей насоса от пыли, грязи и смазки.

2.2. Пожарный автомобиль первой помощи (АПП)

Провести:

-очистку установки высокого давления от пыли и грязи, осмотр наружных поверхностей установки,  коммуникаций низкого и высокого давления, шлангов на наличие трещин, пробоин и других повреждений;

-осмотр и при необходимости чистка (не реже одного раза в неделю) насадки (форсунки) пистолета от минеральных отложений и химических средств.

Проверить:

-уровень и качества масла в двигателе установки высокого давления, уровень масла в редукторе через смотровое окошко, уровня масла в насосе через смотровое окошко, наличие топлива, отсутствие их утечки;

-крепление и состояние рукавной катушки и механизма наматывания;

-работу аварийно-спасательного оборудования (с электро-гидро-мотоприводом);

-работу электросиловой установки, устройство защитного отключения (УЗО) и осветительного оборудования (при наличии);

-состояние и работоспособность средств спасения с высоты (при наличии);

-состояние средств индивидуальной защиты.

3. Дополнительные работы по ТО основных ПА целевого применения

3.1. Пожарная автонасосная станция (ПНС)

Проверить:

-наружным осмотром состояние щитка приборов двигателя привода пожарного насоса, наличие масла в баке, плотность завинчивания пробки в горловине для залива масла;

-лёгкость и плавность хода рукоятки привода подачи топлива двигателю пожарного насоса;

-плотность присоединения воздушных фильтров;

-исправность контрольно-измерительных приборов, правильность их показаний при работающем(их) и прогретом(ых) (до 5 мин.) двигателе(ях) привода(ов) пожарного(ых) насоса(ов) до рабочей температуры;

-работоспособность вакуумной системы по величине создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и герметичность насоса по падению разрежения в единицу времени. Величина создаваемого разрежения должна быть не менее 0,073-0,076 МПа (0,73-0,76 кг/см2) за 20 сек. Падение разрежения в насосе не должно превышать 0,013 МПа (0,13 кг/см2) за 2,5 мин.

4. Дополнительные работы по ТО специальных ПА

4.1. Пожарная автолестница (АЛ)

Проверить:

-внешний вид, убедиться в отсутствии деформации пакета колен, опор, платформ (опорной и поворотной);

-состояние тросов, направляющих роликов, блоков и лифта;

-величину рабочего давления в гидросистеме, герметичность соединений трубопроводов, уровень рабочей жидкости в баке;

-работоспособность гидроцилиндров опор и блокировки рессор, легкость перемещения рукояток кранов управления, их фиксацию в нейтральном положении, концевых выключателей;

-работоспособность механизмов автолестницы: подъёма-опускания, поворота, выдвигания-сдвигания, выравнивания бокового наклона;

-работу световой, звуковой и аварийно-предупредительной сигнализации, переговорного устройства;

-работу автолестницы от ручного и электрического аварийных приводов (при наличии);

-включение коробки отбора мощности, пульта управления насосом и автолестницей при работающем двигателе.

4.2. Пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА)

Проверить:

-комплектацию и крепление оборудования и инструмента для проведения аварийно-спасательных работ;

-работу привода стационарной электросиловой установки;

-состояние и работу электрораспределительного щита и устройства защитного отключения;

-работоспособность выносной электросиловой установки и электрооборудования;

-работоспособность выдвижной телескопической осветительной мачты (электрического и ручного привода подъёма-опускания), состояние приборов освещения (прожекторов), сигнально-громкоговорящей связи и радиостанций (стационарной и носимых);

-работоспособность механического инструмента с электро-гидро- и пневмоприводом;

-исправность и работу дымососов.

-работоспособность выносной мотопомпы и ПТВ;

-работоспособность лебёдки при наличии;

-состояние резиновой лодки, спасательных жилетов и спасательного оборудования на воде (при наличии);

-наличие средств защиты от поражения электрическим током (резиновый коврик, перчатки, боты, диэлектрические ножницы);

-состояние кабельных катушек, распределительных коробок.

5. Пожарно-техническое вооружение

Проверить:

- наличие и состояние соединительных, переходных головок и прокладок всасывающих и напорных рукавов, заборной сетки, стволов, пеногенераторов и другого пожарного оборудования;

-вытяжной ленты всасывающих рукавов;

-наличие, комплектность пожарных напорных рукавов согласно описи, определить внешним осмотром состояние навязки рукавных головок;

-состояние корпуса всасывающей сетки, наличие и целостность верёвки, работу обратного клапана;

-состояние маховиков, целостность корпуса разветвлений;

-состояние корпуса водосборника;

-наличие и исправность ручных пожарных стволов, отсутствие инородных предметов в проходных каналах, работу крановых механизмов, состояние оплётки, ремня;

-состояние корпуса пеногенератора, пакета сеток;

-наличие и состояние рукавных зажимов и рукавных задержек;

-наличие бирки с указанием даты испытания, укладку спасательной верёвки, её влажность;

-наличие пожарного крюка, ломов и багров, их заточку;

-состояние деревянных и металлических частей лопаты, топоров, ручных пил и их заточку;

-наличие и исправность рукавных мостиков;

-состояние корпуса фонаря, выключателя, ремня, оптического элемента и определить степень заряженности аккумуляторных батарей по свечению нити накала;

-состояние трёхколенной выдвижной лестницы, лестницы-штурмовки и лестницы-палки;

-состояние специальных комплектующих агрегатов, оборудования и инструмента (при наличии).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА ПОЖАРЕ (УЧЕНИИ)

1. Основные работы по шасси пожарного автомобиля

Проверить:

-надёжность установки автомобиля на место и безопасность его от воздействия огня;

Не допускать:

-подтекания масла из двигателя, коробки передач и коробки отбора мощности.

Следить за:

-состоянием и натяжением ремней привода вентилятора, генератора и компрессора двигателя, привода пожарного насоса;

-температурой воды в системе охлаждения двигателя. Температура охлаждающей жидкости должна быть 80-95 С. В летний период при необходимости открывать жалюзи радиатора и капот двигателя;

-давлением масла в системе смазки двигателя.

При включенном дополнительном охлаждении температуру воды регулировать вентилями линии теплообменника.

Примечание.

Дефекты, выявленные в процессе работы автомобиля, устранение которых возможно силами водителя и без перерыва подачи воды или пены, устраняются на месте, остальные дефекты устраняются при возвращении в пожарную часть перед постановкой ПА в боевой расчёт.

2. Дополнительные работы по ТО основных ПА общего применения

2.1. Пожарная автоцистерна (АЦ)

Контролировать:

-крепление пожарного насоса. В случае появления посторонних шумов и стуков в работе насосе прекратить подачу огнетушащего вещества;

-наличие смазки в уплотнительном стакане насоса и в картере редуктора пожарного насоса. При работе насоса ПН-40УВ через каждый час смазывать его подшипники и сальники поворотом на 2 - 3 оборота крышек колпачковых маслёнок;

-действие запорной арматуры водопенных коммуникаций, герметичность пожарного насоса, а также систему дополнительного охлаждения двигателя;

-наличие воды и пенообразователя, герметичность цистерны и пенобака.

Проверить:

-при подаче воды из водоёма положение всасывающих рукавов и всасывающей сетки. Всасывающие рукава не должны иметь резких перегибов, а всасывающая сетка должна быть полностью погружена в воду и находиться ниже уровня воды не менее 300 мм.

По окончанию работы на пожаре или учении:

-в случае подачи пены промыть чистой водой все внутренние полости насоса и каналы пеносмесителя;

-наполнить цистерну водой;

-открыть краник и слить воду из рабочей полости насоса, после чего краник закрыть.

С наступлением холодов напорные патрубки и сливные краники насоса держать открытыми, закрывая их только при работе насоса и проверке его на герметичность.

2.2. Пожарный автомобиль первой помощи (АПП)

Осуществлять контроль за:

-работой мотопомпы высокого давления;

-состоянием рукавной катушки, ее креплением и механизмом наматывания;

-работой аварийно-спасательного оборудования (с электро-гидро- мотоприводом);

-работой электросиловой установки, устройством защитного отключения и осветительным оборудованием (при наличии);

-состоянием средств спасения с высоты (при наличии);

-состоянием средств индивидуальной защиты.

3. Дополнительные работы по ТО основных ПА целевого применения

3.1. Пожарная автонасосная станция (ПНС)

Осуществлять контроль за:

-состоянием щитка приборов автономного(ных) двигателя(ей) пожарного насоса(ов);

-плотностью соединения воздушных фильтров;

-расходом масла в пожарном насосе(ах), при необходимости заправлять.

4. Дополнительные работы по ТО специальных ПА

4.1. Пожарная автолестница (АЛ)

Следить за:

-случайной возможностью деформации пакета колен, опор, платформы;

-состоянием тросов, направляющих роликов и блоков, лифта (при наличии);

-давлением в гидросистеме, герметичностью соединений трубопроводов, уровнем рабочей жидкости в баке;

-работой контрольно-измерительных приборов, световой, звуковой и аварийно - предупредительной сигнализации, переговорного устройства;

-работой гидроцилиндров опор, блокировки рессор, механизмом выравнивания бокового наклона, редуктором поворотной платформы, лебёдкой выдвижения пакета колен, концевых выключателей.

Контролировать:

-работу систем охлаждения, смазки двигателя, коробки передач и отбора мощности;

-исправность электрооборудования автолестницы;

-состояние пакетов автолестницы, телескопического механизма выдвижения (подтекание масла, состояние направляющих роликов);

-работу коробки отбора мощности, при появлении повышенного шума и стуков, прекратить работу;

-давление в гидросистеме, герметичность соединений трубопроводов, уровень рабочей жидкости в баке;

-работу световой, звуковой и аварийно-предупредительной сигнализации;

-состояние и работоспособность тросов.

4.2. Пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА)

Осуществлять контроль за:

-креплением оборудования и инструмента для проведения аварийно-спасательных работ;

-работой привода стационарной электросиловой установки. Не допускать превышения установленных норм напряжения. В случае появления повышенного шума и стука прекратить работу;

-работой электрораспределительного щита, состоянием кабельных катушек, распределительных коробок и устройством защитного отключения;

-работой выносной электросиловой установки и электрооборудования. Не допускать превышения установленных норм напряжения;

-работой выдвижной телескопической осветительной мачты (электрического и ручного привода подъёма-опускания), состоянием приборов освещения (прожекторов), сигнально-громкоговорящей связи и радиостанций (стационарной и носимых) (в случае применения);

-работой (в случае применения) механического инструмента с электро – гидро и пневмоприводом;

-работой дымососов, состоянием напорных и всасывающих рукавов (в случае применения);

-работой выносной мотопомпы и ПТВ (в случае применения);

-работой лебёдки (в случае применения);

-состоянием средств защиты от поражения электрическим током (резинового коврика, перчаток, бот, диэлектрических ножниц).

В случаях частого срабатывания устройства защитного отключения, поступления сигнала о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого уровня принять меры по обеспечению безопасности работы личного состава, при этом необходимо применение диэлектрических ковриков и перчаток. Если невозможно устранить неисправность, то прекратить работу.

Соблюдать правила по технике безопасности при применении: электросиловых установок с кабельными катушками, распределительными коробками и электропотребителями, а также аварийно спасательного инструмента и лебёдки.

5. Пожарно-техническое вооружение

Следить за правильной прокладкой пожарных напорных рукавов, исключающей залом и попадание в кислоты, масла, другие вредные вещества, вызывающие их порчу.

При прокладке по проезжей части защитить рукавными мостиками в целях исключения наезда автотранспорта. В зимнее время рукавные головки утеплить снегом, по возможности установить в помещении. Замерзшие рукава в местах перегибов и соединений отогревать горячей водой, паром или нагретыми газами.

При использовании:

-всасывающей сетки или гидроэлеватора исключить засорение (заиливание) решётки, повреждение верёвки обратного клапана;

-пожарной колонкой следить за состоянием сальников, при необходимости подтянуть уплотнение;

-рукавных задержек следить за тем, чтобы острые предметы, части конструкций не повредили петли, охватывающие рукав;

-трёхколенной выдвижной лестницы следить за полной фиксацией кулачков валика-останова о ступень колена лестницы;

-спасательной верёвки не допускать воздействия на неё едких веществ, открытого пламени, соприкосновения с острыми углами строительных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ВЫЕЗДА

ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ С ПОЖАРА, УЧЕНИЯ, С АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ

1. Основные работы по шасси пожарного автомобиля

Подъезжая к пожарной части, на ходу автомобиля проверить работу сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов, рулевого управления, ручного и ножного тормозов.

Ножной тормоз должен одновременно действовать на все колёса.

Полное торможение должно происходить при одноразовом нажатии на педаль тормоза.

Ручной тормоз должен обеспечивать надёжное торможение автомобиля на уклонах не менее 16 %.

Не допускается самовыключение передач, а также стук и скрежет в коробке передач и раздаточной коробке. Передний ведущий мост должен легко включаться и выключаться.

По прибытии в пожарную часть необходимо осмотреть автомобиль для выявления повреждений.

Слить конденсат из воздушных баллонов пневматической системы тормозов, проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра гидравлической системы тормозов.

Проверить:

-комплектность ПА, состояние дверей кабины кузова, стекол, стеклоподъемников, зеркал заднего вида, оперения, запорного механизма откидной кабины, рамы, рессор, шин и крепление колес, опломбирование спидометра и счетчика наработки моточасов, специального оборудования, исправность приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, работу стеклоочистителей, омывателя ветрового стекла, системы отопления, вентиляции и обогрева стёкол (в холодное время года);

-на ощупь нагрев ступиц колес, тормозных барабанов, картеров коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов и промежуточной опоры карданного вала. Нагрев считается нормальным, если ладони не вызывают ощущения ожога. Тормозные барабаны при правильно отрегулированных тормозах не должны нагреваться;

-состояние и герметичность трубопроводов и приборов тормозной системы;

-работу и исправность гидроусилителя рулевого управления, привода тормозов, механизма выключения сцепления;

-состояние и натяжение приводных ремней генератора, вентилятора, гидроусилителя, компрессора и др. агрегатов;

-люфт рулевого колеса, состояние рулевых тяг, ограничителей максимальных углов поворота управляемых колёс;

-состояние крепления и шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных цапф, состояние шкворней и стопорных шайб-гаек;

-подтекание топлива, масла, воды, пенообразователя, охлаждающей и амортизационной жидкостей;

-надёжность затяжки гаек крепления колёс, а также состояние шин по их осадке;

-состояние рессор и крепление амортизаторов;

-работу двигателя ПА на холостом ходу. Остановить двигатель и на слух проверить работу фильтра центробежной очистки масла.

Удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между спаренными колесами.

Устранить все дефекты автомобиля и ПТВ, выявленные на пожаре или учении, в пути и при ТО автомобиля.

1.1. Уборочные и моечные работы

Вымыть, вычистить и протереть шасси и кузов автомобиля.

Произвести уборку кабины и отсеков кузова, пожарно-технического вооружения.

Боевую одежду и снаряжение, испачканные на пожаре или учении, вымыть и просушить.

1.2. Смазочные и заправочные работы

Проверить:

-уровень масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в радиаторе. При необходимости дозаправить;

-у автомобилей с дизельным двигателем проверить уровень масла в топливном насосе высокого давления (ТНВД) и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя;

-уровень жидкости в бачке рулевого управления, гидроприводе тормозов и механизме выключения сцепления;

-уровень топлива в топливном баке, уровень воды в бачках омывателей ветрового стекла и фар (при необходимости долить).

Заправить:

-автомобиль огнетушащими веществами;

-смазкой маслёнку насоса и при необходимости долить масло в корпус насоса.

2. Дополнительные работы по ТО основных ПА общего применения

2.1. Пожарная автоцистерна (АЦ)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.2.1.

Привести в порядок оборудование, бывшее в работе.

Проверить:

-состояние соединительных головок, прокладок напорных и всасывающих рукавов;

-наличие, комплектность пожарных напорных рукавов согласно описи, определить внешним осмотром состояние навязки рукавных головок;

-состояние корпуса всасывающей сетки, наличие и целостность верёвки, работу обратного клапана, состояние соединительной головки и прокладки;

-состояние маховиков, целостность корпуса водосборника, клапана, прокладок разветвлений и соединительных головок;

-наличие и состояние соединительных переходных головок и прокладок;

-наличие и исправность ручных пожарных стволов, отсутствие инородных предметов в проходных каналах, работу крановых механизмов, состояние оплётки, ремня, соединительных головок и прокладок;

-состояние корпуса пеногенератора, пакета сеток, соединительной головки и прокладки;

-наличие и состояние рукавных зажимов и рукавных задержек;

-внешним осмотром состояние трёхколенной выдвижной лестницы, лестницы-штурмовки и лестницы-палки;

-наличие бирки с указанием даты испытания, укладку спасательной верёвки, её влажность;

-наличие пожарного крюка, ломов и багров, их заточку;

-состояние деревянных и металлических частей лопаты, топоров, ручных пил и их заточку;

-внешним осмотром пригодность к работе диэлектрических перчаток, галош (бот), ковриков, ножниц для резки электропроводов;

-наличие и исправность рукавных мостиков;

-состояние корпуса фонаря, выключателя, ремня, оптического элемента, степень заряженности аккумуляторных батарей по свечению нити накала;

-наличие и работоспособность мобильных и носимых радиостанций;

-наличие смазки в уплотнительном стакане насоса и в картере редуктора пожарного насоса.

Укомплектовать автомобиль сухими напорными рукавами, взамен использованных на пожаре или учении.

Промыть  насос от песка и пенообразователя, при этом кран вакуумного забора воды должен быть закрыт (для исключения попадания воды в ванну шиберного насоса).

2.2. Пожарный автомобиль первой помощи (АПП)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п. 2.2.

3. Дополнительные работы по ТО основных ПА целевого применения

3.1. Пожарная автонасосная станция (ПНС)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.3.1.

Очистить от загрязнения все агрегаты автономного двигателя(ей) для привода пожарного насоса(ов).

Заправить ПА, автономный двигатель(ли) топливом и маслом (при необходимости).

Проверить:

-состояние задних дверей кузова, запоров в дверях и фиксацию дверей в открытом положении;

-состояние клемм аккумуляторных батарей двигателя, привода пожарного насоса, уровень электролита в АКБ и наличие пробок;

-состояние крепежа автономного(ых) двигателя(ей) и насоса(ов);

-наличие смазки в уплотнительном стакане насоса(ов) и в картере редуктора пожарного насоса(ов) (при необходимости долить).

4. Дополнительные работы по ТО специальных ПА

4.1. Пожарная автолестница (АЛ)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.4.1.

Проверить:

-герметичность соединений трубопроводов и концевых выключателей;

-состояние рамы автомобиля, опорной рамы, карданной передачи привода насосов, исправность гидрозамков опор, механизмов захвата, цилиндров подъема, механизма аварийного торможения лифта (при наличии), состояние и фиксацию колен в транспортном положении;

-целостность электропроводки и ее крепления, состояние клемм аккумуляторной батареи резервного питания.

4.2. Пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.4.2.

Очистить от грязи и просушить кабели, кабельные катушки, распределительные коробки и специальное оборудование, бывшее в употреблении. Генератор продуть сжатым воздухом.

Проверить:

-крепление электросиловой установки, натяжение клиноременной передачи;

-кабели электрооборудования и электроинструментов. Надёжность крепления штепсельных разъёмов;

-состояние резиновой лодки, спасательных жилетов и спасательного оборудования на воде (при наличии);

-наличие средств защиты от поражения электрическим током (резиновый коврик, перчатки, боты, диэлектрические ножницы);

-внешним осмотром изоляцию кабеля, кабельных разъёмов, корпусов электрооборудования.

5. Пожарно-техническое вооружение

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.5.

Устранить все дефекты ПТВ, выявленные во время работы. При невозможности устранения дефектов, произвести замену из числа резерва.

Проверить:

-наличие ПТВ и надёжность его крепления согласно описи;

-состояние и исправность ПТВ, бывшего в употреблении во время пожара или учения. При необходимости произвести его очистку;

-шанцевый инструмент и при необходимости дополнить.

ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1)

. Основные работы по шасси пожарного автомобиля

1.1. Контрольно-диагностические, крепёжные и регулировочные работы

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.1.

Прочистить сапуны коробки передач и мостов.

Проверить:

-действие стеклоочистителя и омывателей ветрового стекла и фар, действие системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), системы вентиляции, звукового сигнала;

-герметичность системы смазки, питания и охлаждения двигателя, работу жалюзи, в том числе и пускового подогревателя, а также крепление на двигателе оборудования и приборов;

-состояние и натяжение приводных ремней;

-крепление деталей выпускного тракта (приёмная труба, глушитель и др.);

-крепление двигателя;

-действие оттяжной пружины и свободный ход педали сцепления;

-герметичность системы выключения сцепления;

-крепление кронштейна и составных частей силового цилиндра усилителя у автомобилей, оборудованных пневмогидравлическим усилителем сцепления;

-крепление коробки передач и её внешних деталей (в т.ч. крепление коробки отбора мощности для привода специального пожарного оборудования (насоса и др.);

-действие механизма переключения передач на неподвижном автомобиле с заведенным двигателем;

-люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и опорных пластин игольчатых подшипников;

-крепление фланцев карданных валов;

-герметичность соединений заднего (переднего, среднего) моста;

-крепление картера редуктора и фланцев полуосей;

-герметичность системы усилителя рулевого управления;

-крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных цапф, состояние шкворней и стопорных гаек;

-люфт рулевого колеса;

-затяжку гаек клиньев карданного вала рулевого управления;

-люфт подшипников ступиц колёс;

-компрессор (крепление к двигателю, соединительные трубопроводы и патрубки, работу на слух и создаваемое давление по манометру (при необходимости отрегулировать клапан давления воздуха в пневмосистеме));

-исправность привода и действие стояночного тормоза;

-осмотром состояние рамы, раздаточной коробки (при наличии) и её крепления, узлов и деталей подвески, буксирного устройства;

-крепление стремянок и пальцев рессор, крепления колёс;

-состояние запорного механизма, упора-ограничителя и страхового устройства опрокидывающейся кабины;

-состояние и действие замков, петель и ручек дверей кабины и кузова;

-крепление кузова (пожарной надстройки), топливного бака к раме шасси, держателя запасного колеса;

-крепление крыльев, подножек, брызговиков. Осмотреть поверхности кабины, кузова (пожарной надстройки), при необходимости зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие;

-осмотром состояние приборов системы питания, их крепление и герметичность соединений;

-действие привода насоса высокого давления у автомобилей с дизельными двигателями;

-наличие отстоя в топливном баке и корпусах фильтров тонкой и грубой очистки топлива у автомобилей;

-действие звукового сигнала, ламп щитка приборов, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и переключателя света, а в холодное время года - приборов электрооборудования системы отопления и пускового подогревателя;

-крепление генератора и стартера, состояние их контактных соединений;

-крепление прерывателя-распределителя, зачистить контакты прерывателя наждачной бумагой;

-надёжность крепления гибкого вала к спидометру с механическим приводом и к коробке передач, а также целостность оболочки гибкого вала (в креплении наконечников оболочки гибкого вала не должно быть зазоров);

-состояние и крепление привода спидометра с электрическим приводом и датчика. Провода привода спидометра и датчика не должны иметь повреждений и должны быть закреплены;

-правильность опломбирования спидометра и его привода (и счётчика моточасов пожарного насоса - при наличии) в соответствии с инструкцией завода– изготовителя.

-эффективность действия тормозов (при необходимости отрегулировать зазор между тормозными колодками и барабанами);

-шплинтовку пальцев штоков тормозных камер, свободного и рабочего хода педали тормоза (при необходимости отрегулировать);

-тормозную систему пожарного автомобиля:

c пневмоприводом:

-состояние, крепление ресиверов и наличие в них конденсата, работу тормозного крана, клапана контура, защитных клапанов, трещоток, вала привода тормозных колодок, тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором («КамАЗ»), предохранителем от замерзания системы в зимний период времени;

с гидроприводом:

-отсутствие подтекания, уровень тормозной жидкости в системе, крепление главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя (при необходимости отрегулировать свободный ход педали и штока главного цилиндра, а также в случае подтекания тормозной жидкости заменить уплотнительные манжеты);

-промыть воздушные фильтры гидровакуумного (вакуумного) усилителя тормозов;

-работу рабочих тормозных цилиндров (при необходимости удалить воздух из   гидросистемы - прокачать);

с пневмогидроприводом:

-выполнить соответствующие работы, указанные в системах с пневмо- и гидроприводами;

-проверить уровень тормозной жидкости в бачках пневмогидроусилителя (при необходимости долить тормозную жидкость согласно требованиям завода изготовителя), при нарушении герметичности заменить изношенные или повреждённые манжеты.

Провести обслуживание:

-карбюратора, очистить его от грязи и осадков в поплавковой камере, продуть жиклёры, выставить уровень топлива, отрегулировать работу двигателя на холостом ходу и содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах;

-аккумуляторной батареи (очистить, прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надёжность контактов наконечников проводов с выводными штырями, проверить уровень электролита).

1.2. Смазочные, очистительные и заправочные работы

Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах агрегатов и бачках гидроприводов в соответствии с химмотологической картой (картой смазки), проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и выключения сцепления, жидкости в бачках омывателя ветрового стекла и фар, а в холодное время года и в предохранителе от замерзания (в тормозном приводе).

Промыть воздушные фильтры гидровакуумного (вакуумного) усилителя тормозов.

Слить конденсат из воздушных баллонов пневматического привода тормозов.

У автомобилей с дизельным двигателем проверить уровень масла в ТНВД и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя.

При работе в условиях большой запылённости заменить масло в поддоне картера двигателя, слить отстой из корпусов масляных фильтров и очистить от отложений внутреннюю поверхность крышек корпуса топливного фильтра и центробежной очистки масла, промыть поддон и фильтрующий элемент воздушных фильтров двигателя и вентиляции его картера.

1.3. Проверка ПА после обслуживания

После проведения всех работ по ТО-1 проверить работу агрегатов, узлов и приборов

2. Дополнительные работы по ТО основных ПА общего применения

2.1. Пожарные автоцистерны (АЦ)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.2.1.

Проверить:

-крепление цистерны, двигателя и пожарного насоса, радиатора, пенобака, кузова и других элементов специального оборудования;

-крепление агрегатов пожарного насоса, приборов и щитка приборов, а также других элементов специального оборудования;

-состояние и крепление деталей системы дополнительного охлаждения и обогрева;

-состояние и исправность привода из насосного отделения вакуумного аппарата, дроссельной заслонки;

-состояние и герметичность системы дистанционного управления пневмовентилями и сцеплением;

-состояние и крепление шарниров карданных валов трансмиссии пожарного насоса;

-работу вакуумного затвора, состояние пружин, клапанов и их посадочных мест;

-исправность краников, патрубков, задвижек (вентилей), тахометра, счетчика наработки моточасов пожарного насоса (при наличии), надёжность крепления рабочего колеса на валу;

-отсутствие посторонних предметов в полости насоса, состояние переднего подшипника и червячной пары привода тахометра;

-работоспособность вакуумной системы по величине создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и герметичность насоса по падению разрежения в единицу времени;

-включение насоса и пеносмесителя (проводить работу не реже одного раза в месяц независимо от ТО);

-работу пеносмесителя (при необходимости разобрать и прочистить), состояние его трубопроводов, кранов, обратного клапана.

Провести:

-обслуживание электропневматической системы дистанционного управления водопенными коммуникациями;

-смазку всех узлов, агрегатов и механизмов в соответствии с химмотологической картой;

-обслуживание переносных установок пожаротушения.

Заправить маслёнки насоса и провести смазку напорных вентилей.

2.1.1 Обслуживание пожарных насосов

Проверить:

-состояние элементов привода вакуумного насоса и регулируемые параметры вакуумной системы;

-состояние рабочих поверхностей шкивов;

-усилия прижатия шкивов привода вакуумного насоса (при необходимости отрегулировать);

-зазор между толкателем механизма автоматического отключения и упором рычага вакуумного насоса;

-расход масла из масляного бака при работе вакуумного насоса, при несоответствии прочистить жиклёр маслопровода капроновой леской;

-масло в масляной ванне задней опоры вала;

-работу рычагов управления и приводов переключения «вода-пена»;

-окраску поврежденных поверхностей (при необходимости подкрасить).

Пожарный автомобиль первой помощи (АПП)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.2.2.

Проверить:

-работоспособность мотопомпы высокого давления;

-крепление и состояние рукавной катушки и механизма наматывания;

-работу аварийно-спасательного оборудования (с электро-гидро-мотоприводом);

-работу электросиловой установки, устройство защитного отключения (УЗО) и осветительного оборудования (при наличии);

-состояние и работоспособность средств спасения с высоты (при наличии);

-состояние средств индивидуальной защиты.

3. Дополнительные работы по ТО основных ПА целевого применения

  - Пожарная автонасосная станция (ПНС)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.3.1.

Очистить от загрязнения все агрегаты двигателя привода пожарного насоса.

Провести обслуживание пожарного насоса(ов) согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Разобрать и промыть фильтры грубой очистки топливной системы, системы смазки и фильтр очистки воздуха (через каждые 100 часов работы двигателя привода пожарного насоса).

Проверить:

-состояние крепежа автономного двигателя(ей) и насоса(ов);

-крепления агрегатов к двигателю(ям) пожарного(ых) насоса(ов), баллона со сжатым воздухом и других элементов специального оборудования;

-угол опережения подачи топлива на двигателе привода пожарного насоса по рискам на муфте;

-уровень масла в корпусе регулятора топливного насоса (при необходимости долить).

Произвести пуск двигателя привода пожарного насоса и прогревать его до рабочей температуры (5 мин), проверить исправность контрольно-измерительных приборов и правильность их показаний.

4. Дополнительные работы по ТО специальных ПА

4.1 Пожарная автолестница (АЛ)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.4.1.

Проверить:

-крепления передней опорной стойки, болтовых и заклепочных соединений рамы, тяг и рычагов привода управления, корпусов гидроцилиндров опор и блокировки рессор;

-износ и натяжение стальных канатов механизма выдвигания (сдвигания) колен лестницы, исправность блоков и направляющих роликов;

-состояние настила платформы, сварных швов, колен. При выявлении неисправности устранить;

-состояние, крепление и свободу качения тарелок опор;

-состояние и исправность органов управления и автоматических устройств;

-состояние контактов разъемов электрических цепей и при необходимости протереть обезжиривающим составом;

-состояние рамы автомобиля, опорной рамы, карданной передачи привода гидронасоса, исправность гидрозамков опор, механизмов захвата, цилиндров подъёма, механизма аварийного торможения лифта (при наличии), состояние и фиксацию пакетов лестницы в транспортном положении;

-герметичность соединений трубопроводов, концевых выключателей;

-целостность электропроводки и ее крепления, состояние клемм аккумуляторной батареи резервного питания.

Провести:

-техническое обслуживание переговорного устройства, системы сигнализации и ограничителей упора;

-смазку узлов и механизмов автолестницы в соответствии с химмотологической картой.

  - Пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА)

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.4.2.

Провести техническое обслуживание:

-оборудования, стационарной электросиловой установки, её привода, электрораспределительного щита, устройства защитного отключения, кабеля, кабельных разъемов, корпусов электрооборудования, инструмента для проведения аварийно-спасательных работ с электроприводом;

-кабельных катушек, распределительных коробок;

-выносной электросиловой установки и электрооборудования согласно требованиям завода-изготовителя;

-выдвижной телескопической осветительной мачты (электрического и ручного привода подъёма-опускания), состояние приборов освещения (прожекторов), сигнально-громкоговорящей связи и радиостанций (стационарной и носимых);

-выносной мотопомпы и ПТВ (при наличии) согласно требованиям завода-изготовителя;

-лебёдки и её привода (смазать и равномерно намотать трос на барабан, при необходимости долить масло в редуктор);

-сигнально-переговорного устройства;

-резиновой лодки, спасательных жилетов и спасательного оборудования на воде (при наличии);

-средств индивидуальной защиты.

Проверить:

-исправность и работу дымососов, состояние напорных и всасывающих рукавов;

-работоспособность коробки отбора мощности при работающем двигателе.

- Пожарно-техническое вооружение

Выполнить ТО согласно перечню работ ЕТО п.5.

Проверить состояние (чистоту и маркировку) напорных рукавов, исправность соединительных головок, их навязку и наличие прокладок. При необходимости произвести перекатку на новый шов.

Провести обслуживание:

-всасывающих рукавов (отсутствие вмятин и потертостей, внутренних отслоений, состояние рукавных соединений);

-корпуса всасывающей сетки, обратного клапана, соединительной головки и верёвки;

-трёхколенной выдвижной лестницы (тетивы и ступени лестницы не должны иметь дефектов, трещины у гнезд ступеней не допускаются, арматура лестницы должна быть надежно закреплена, лестница легко раздвигаться, свободно и плотно складываться). Смазать графитной смазкой пазы тетив и механизм останова;

-лестницы-штурмовки (ступени лестницы должны быть без дефектов, трещины у гнёзд ступеней не допускаются, крюк не должен быть искривлён и иметь люфт);

-лестницы-палки (лестница должна легко раздвигаться, свободно и плотно складываться);

-резьбового кольца пожарной колонки, герметичность шиберов, наличие и состояние сальников и прокладок, смыкание соединительных головок напорных штуцеров;

-вентилей ходовых разветвлений, соединительных головок. Вентили должны легко закрываться и открываться, а в закрытом положении обеспечивать герметичность. Смыкание и размыкание соединительных головок должно производиться усилием одного человека;

-пожарных стволов, соединительных головок, плечевого ремня, кранов;

-индивидуальных и групповых фонарей.

Проверить:

-заточку ломов, цельнометаллических багров, наличие и состояние ремней и колец у лёгких ломов;

-состояние и исправность спасательных верёвок, заделку концов, наличие коушей, целостность чехлов;

-комплектацию аварийно-спасательного инструмента с электро- гидроприводом;

-состояние средств защиты от поражения электрическим током (диэлектрических ножниц, бот (галош), перчаток, ковриков). Они не должны иметь повреждений и истекшего срока испытания;

-состояние гидроэлеватора, пеногенератора, уплотнительных прокладок, соединительных головок;

-состояние рукавной катушки. При выявлении неисправности – заменить;

-взвешиванием углекислотные огнетушители, имеющиеся на пожарном автомобиле. Проверку производить согласно инструкции по эксплуатации;

-наличие и исправность рукавных мостиков;

-состояние и наличие инструмента для специальных агрегатов и оборудования.

Примечание. При проведении ТО-1 пожарно-техническое вооружение снимается с автомобиля.

ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-2)

- Основные работы по шасси пожарного автомобиля

1.1. Контрольно-диагностические, крепёжные и регулировочные работы

Выполнить ТО согласно перечню работ ТО-1 п.1.

Провести техническое обслуживание:

-механизма управления подачей топлива;

-топливной системы (слить отстой из топливного бака, промыть топливные фильтры тонкой и грубой очистки, проконтролировать работу магистрали слива топлива в бак, заменить воздушный фильтр).

Проверить:

-крепление капота, радиатора, облицовки, жалюзи (шторки), вентилятора, водяного насоса, термостата, сливных кранов, поддона картера двигателя;

-герметичность топливных баков, соединений трубопроводов, карбюратора и топливного насоса;

-дымность и содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах двигателя ПА;

-крепление крышки распределительных шестерен (цепи, ремня);

-крепление головок цилиндров двигателя и стоек осей коромысел;

-крепление картера сцепления;

-уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода;

-крепление, состояние и герметичность раздаточной коробки;

-уровень масла в картере коробки переключения передач и раздаточной коробки (при необходимости долить);

-действие механизма переключения передач и его привода;

-зазоры клапанов (при необходимости отрегулировать);

-герметичность соединений, состояние и крепление редуктора ведущих мостов, уровень масла в картерах ведущих мостов (при необходимости долить);

-крепление гайки фланца ведущей шестерни и главной передачи (при снятом карданном вале);

-крепление картера рулевого механизма, рулевой колонки и рулевого колеса;

-люфт рулевого управления, состояние шкворней и стопорных гаек, упорных подшипников ступиц и сальников передних колес, крепление клиньев шкворней;

-состояние шарниров рулевых тяг;

-углы установки передних колёс (при необходимости отрегулировать);

-состояние колёсных дисков и крепление колёс, балансировку колёс;

состояние и герметичность трубопроводов и приборов тормозной системы;

-состояние, крепление и действие моторного тормоза;

-правильность расположения (отсутствие перекосов) заднего (среднего) моста;

-состояние рамы, буксирного устройства, крюков, передней подвески, сцепного устройства;

-крепление хомутов, ложементов, амортизаторов, реактивных штанг и оси балансирной подвески;

-крепление, состояние и герметичность амортизаторов;

-состояние шин и давление воздуха в них, удалить посторонние предметы, застрявшие в протекторе, проверить крепление запасного колеса;

-состояние и крепление узлов и деталей опрокидывающейся кабины;

-состояние систем вентиляции и отопления кабины боевого расчёта, а также уплотнителей дверей и вентиляционных люков;

-проверить состояние аккумуляторной батареи по плотности электролита и напряжению элементов под нагрузкой;

-состояние и крепление электрических проводов, соединяющих аккумуляторную батарею с массой и внешней цепью, действие выключателя аккумуляторной батареи, а также её крепление в гнезде;

по дизельным двигателям:

-крепление регулятора частоты вращения коленчатого вала;

-работу топливного насоса без снятия с двигателя;

-работу форсунок (при необходимости отрегулировать);

-состояние муфты привода ТНВД;

-угол опережения впрыска топлива в цилиндры (через одно ТО-2);

-действие останова двигателя;

по карбюраторным двигателям:

-действие привода, полноту открывания и закрывания дроссельной и воздушной заслонок;

-работу бензонасоса без снятия с двигателя;

-работу и провести обслуживание карбюратора (очистить его от грязи и осадков в поплавковой камере, продуть жиклёры, выставить уровень топлива, отрегулировать работу двигателя на холостом ходу).

-состояние и при необходимости очистить поверхности катушки зажигания, проводов низкого и высокого напряжения от пыли, грязи и масла;

-состояние свечей зажигания, вывернуть и при необходимости – заменить.

При наличии контактно-транзисторной системы зажигания, не снимая прерыватель с двигателя, очистить наружную поверхность от пыли, грязи и масла, протереть внутреннюю поверхность крышки распределителя.

Слить отстой из системы пневмогидравлического усилителя рулевого управления.

Смазать вал вилки выключения сцепления.

Прочистить сапуны коробки передач и мостов.

Промыть фильтр насоса гидроусилителя рулевого управления.

Долить масло в гидросистему. Через два ТО-2 заменить масло (применять марку масла рекомендуемого заводом – изготовителем).

Отрегулировать направление светового потока фар.

1.2. Смазочные и очистительные работы

Смазать узлы трения автомобиля в соответствии с химмотологической картой.

Проверить уровень:

-масла в картерах агрегатов и бачках гидроприводов в соответствии с химмотологической картой (картой смазки), в топливном насосе высокого давления и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя;

-жидкости в гидроприводе тормозов и выключения сцепления, жидкости в бачках омывателя ветрового стекла и фар, в холодное время года в предохранителе от замерзания тормозного пневмопривода.

Промыть:

-клапан вентиляции картера двигателя;

-фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя и компрессора, заменить в них масло;

-элемент фильтра грубой очистки, заменить элемент фильтра тонкой очистки масла и очистить центробежный фильтр. По графику произвести замену масла в картере двигателя;

-снятые фильтры насоса гидроусилителя рулевого управления и фильтр усилителя тормозов;

-снятые топливный фильтр-отстойник и фильтр тонкой очистки топлива. У автомобилей с дизельным двигателем снять и промыть корпусы фильтров предварительной и тонкой очистки топлива и заменить фильтрующие элементы;

-фильтрующие элементы влагоотделителя.

Слить:

-отстой из корпусов масляных фильтров;

-конденсат из баллонов пневматического привода тормозов;

-отстой из топливного бака.

Прочистить сапуны, долить (заменить по графику) масло в картерах агрегатов и бачках гидропривода автомобиля в соответствии с химмотологической картой (применять марки масел рекомендуемых заводами – изготовителями).

При работе в условиях большой запылённости заменить масло в поддоне картера двигателя при каждом ТО-2.

1.3. Проверка ПА после обслуживания

После проведения всех работ по ТО-2 проверить автомобиль на ходу, проверить работу агрегатов, узлов и приборов автомобиля.

Устранить обнаруженные неисправности, выявленные контрольным пробегом автомобиля и испытанием работы специальных агрегатов.

2. Дополнительные работы по ТО основных ПА общего применения

2.1. Пожарная автоцистерна (АЦ)

Выполнить ТО согласно перечню работ ТО-1 п.2.1.

Проверить:

-крепление кузова кабины, емкостей для воды и пенообразователя, пожарного насоса, карданных валов и промежуточных опор дополнительной трансмиссии и других элементов специального оборудования;

-работу механизма включения коробки отбора мощности, люфты в шарнирах и шлицевых соединениях карданной передачи;

-состояние сидений водителей боевого расчета, внутренней обивки кабины, уплотнителей дверных проемов, отсеков кузова, перегородок и дверей, обивки ящиков для средств защиты органов дыхания;

-работу органов управления пожарным насосом, вакуумной системой и водопенными коммуникациями, включая системы дополнительного охлаждения двигателя и подогрева воды и пенообразователя;

-работоспособность контрольно-измерительных приборов насосной установки, указателя уровня воды в емкости.

Произвести разборку, очистку и проверку технического состояния пеносмесителя, патрубков и кранов на трубопроводе от пенобака или цистерны, вакуумного затвора, вакуумного аппарата.

2.1.1 Обслуживание пожарных насосов

Выполнить ТО согласно перечню работ ТО-1 п.2.1.1.

Заменить масло в масляной полости пожарного насоса.

Провести:

-смазку винтов напорных вентилей;

-очистку рабочих поверхностей датчика заполнения;

-через ТО-2 поверку контрольно-измерительных приборов и опломбировать;

-опрессовку до номинального давления пожарного насоса водой;

-смазку дополнительной трансмиссии органов управления специальными агрегатами, элементов пожарного насоса и другого пожарного оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя пожарной техники.

Проверить:

-сальниковые уплотнения валов ступеней нормального и высокого давления;

-уровень дозирования пенообразователя и очистить пеномагистрали насоса (при необходимости);

-работоспособность вакуумной системы по величине создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и герметичность насоса по падению разрежения в единицу времени;

2.2. Пожарный автомобиль первой помощи (АПП)

Выполнить ТО согласно перечню работ ТО-1 п.2.2.

Проверить:

-работоспособность выносной мотопомпы и ПТВ.

Провести техническое обслуживание установки высокого давления.

3. Дополнительные работы по ТО основных ПА целевого применения

3.1. Пожарная автонасосная станция (ПНС)

Выполнить ТО согласно перечню работ ТО-1 п.3.1.

Заменить через ТО-2 масло автономного двигателя и пожарного насоса.

Проверить:

-работу органов управления пожарного насоса и вакуумной системы;

-работу двигателя насосного агрегата и произвести по нему ТО;

-фрикционную муфту привода насоса и при необходимости отрегулировать.

Провести:

-метрологическую поверку контрольно-измерительных приборов насосной установки;

-техническое обслуживание топливной системы автономного(ых) двигателя(ей) привода пожарного(ых) насоса(ов) (ТНВД, форсунок, фильтров тонкой и грубой очистки, топливного бака, трубопровода обратного слива топлива);

-обслуживание пожарного насоса(ов) согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

4. Дополнительные работы по ТО специальных ПА

4.1. Пожарная автолестница (АЛ)

Выполнить ТО согласно перечню работ ТО-1 п. 4.1.

Проверить:

-состояние фильтра гидросистемы по манометру в сливной магистрали (если давление превышает 0,3 МПа (3 кгс/см2), фильтр следует заменить);

-параметры гидронасоса, величину перетечек жидкости в маслопереходах и распределителях;

-время выполнения маневров на максимальной скорости.

Слить отстой из фильтра гидросистемы и бака.

4.2. Пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА)

Выполнить ТО согласно перечню работ ТО-1 п. 4.2.

Произвести:

-проверку работоспособности электросиловой установки на различных режимах работы, а также всего возимого электрооборудования и инструмента;

-при снятом кожухе продувку генератора сжатым воздухом;

-техническое обслуживание лебёдки и её привода. Заменить через два ТО-2 масло в редукторе лебёдки, согласно требованиям завода-изготовителя.

Проверить:

-состояние коллектора и щеток генератора (при необходимости произвести очистку и притирку щеток к коллектору);

-сопротивление изоляции обмоток генератора (при необходимости устранить неисправность);

-сопротивление изоляции отдельных элементов электросиловой установки, кабелей и другого электрооборудования (при необходимости устранить неисправность);

-состояние штепсельных соединений, надежность контактов магнитных пускателей (при необходимости - зачистить).

5. Пожарно-техническое вооружение

Выполнить ТО согласно перечню работ ТО-1 п.5.

Провести испытание ПТВ в установленные сроки.

Примечание

1. Пожарно-техническое вооружение испытывается в пожарных частях по утвержденным планам. Испытание проводить согласно ГОСТов и методики завода изготовителя.

2.Электрозащитные средства испытываются в специальных лабораториях, имеющих разрешение органов Ростехнадзора.

По окончании проверки пожарно-техническое вооружение должно быть надёжно закреплено на автомобиле.

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СО)

Кроме работ, предусмотренных плановым техническим обслуживанием,

дополнительно выполнить:

- По шасси ПА

Промыть:

-систему охлаждения двигателя;

-топливный бак и продуть топливопроводы (осенью);

-радиаторы отопителя кабины (кузова) и пусковой подогреватель;

-котел предпускового подогревателя, каналы и фильтры электромагнитного клапана, форсунку предпускового подогревателя.

Проверить:

-состояние и действие кранов системы охлаждения двигателя и сливных устройств в системах питания и тормозов;

-крепление деталей выпускного тракта;

-исправность датчика включения муфты вентилятора системы охлаждения и датчиков аварийных сигнализаторов температуры жидкости в системе охлаждения и давления масла в системе смазки;

-состояние уплотнений дверей, окон, установить утеплительные чехлы.

Снять:

-аккумуляторную батарею для подзарядки и откорректировать плотность электролита, при обратной установке произвести замену их местами;

-карбюратор и топливный насос, промыть и проверить состояние и работу на стенде (осенью) (при наличии стенда);

-генератор и стартер, очистить, продуть внутреннюю полость, при необходимости разобрать, заменить изношенные детали и смазать подшипники.

Заменить смазку гибкого вала механического привода спидометра и цилиндрических шестерен электрического спидометра. Проверить правильность опломбирования спидометра и его привода.

Заправить (при переходе на «зимний период эксплуатации») пневмо- и пневмогидравлическую системы тормозов жидкостью, предотвращающей замерзание конденсата.

Очистить электроды свечей и сердечник клапана насоса предпускового подогревателя, электроды свечей ЭФУ и подводящие топливопроводы.

1.1. Смазочные и заправочные работы

В зависимости от сезона (зима, лето) эксплуатации ПА с дизельным двигателем своевременно перейти на необходимую марку топлива.

Произвести (при необходимости) сезонную замену масел в соответствии с химмотологической картой.

Заменить масло в картерах ведущих мостов, картере коробки переключения передач, жидкости в системе охлаждения и в гидравлическом приводе сцепления, масло в башмаках задней подвески, масло в муфте опережения впрыска топлива ТНВД, масло в системе гидроусилителя руля.

2.1. Дополнительные работы по основным ПА общего применения

Включить весной (отключить осенью) систему дополнительного охлаждения.

Отключить весной (включить осенью) систему подогрева насосного отсека и ёмкости для воды.

Произвести разборку, очистку и проверку технического состояния пеносмесителя, патрубков и кранов на трубопроводе от пенобака или цистерны, вакуумного затвора, вакуумного аппарата.

Заменить смазку дополнительной трансмиссии органов управления специальными агрегатами, элементов пожарного насоса и другого пожарного оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя пожарной техники.

2.1.1. Обслуживание пожарных насосов серии НЦП

Произвести (при необходимости) сезонную замену масла (зима, лето) в масляной полости пожарного насоса в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Проверить техническое состояние (производительность) пожарного насоса и пеносмесителя забором и подачей воды из водоёма, согласно типовой технологии ТО ПА (составить акт).

КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ ТЕХНИКИ

Постановке на хранение подлежат все автомобили, эксплуатация которых не планируется на срок более двух месяцев. Техническое состояние и исправность автомобиля при его хранении зависит от консервации и условий его хранения. Консервация включает комплекс мероприятий по защите от коррозии и иной порчи деталей, механизмов автомобиля, а также по защите от старения и порчи резинотехнических и иных изделий и материалов. Автомобиль, находящийся на хранении (консервации), устанавливается на площадки на ровных, сухих, не затапливаемых местах с прочной поверхностью, на подставки так, чтобы рессоры были разгружены, а колеса находились на расстоянии 5-8 см от поверхности земли. Место хранения автомобиля обеспечивают противопожарными средствами. Техническое обслуживание автомобиля, который находиться на хранении (консервации), производиться согласно годового плана-графика. О сливе воды из системы охлаждения двигателя или заправке ее низкозамерзающей охлаждающей жидкостью, снятии аккумуляторных батарей на радиаторной решетке (на фронтальной части) образца техники вывешиваются информационные таблички: «вода слита», «тосол», «АКБ сняты».

При по подготовке к хранению (консервации) провести следующие мероприятия:
- заполнить картеры агрегатов и механизмов едиными или сезонными смазочными материалами;
- заполнить топливный бак топливом;
- заполнить систему охлаждения охлаждающей низкозамерзающей жидкостью с антикоррозийной присадкой (в холодное время года воду из системы охлаждения, цистерны слить);
- защитить шины автомобиля от растрескивания с помощью чехлов из ткани, влагостойкой бумаги или других материалов;
- промыть и насухо протереть окрашенные части автомобиля, удалить следы коррозии и подкрасить места, в которых повреждена краска;
- очистить всю электропроводку и насухо протереть;
- залить в каждый цилиндр по 30-50 г свежего чистого моторного масла, для распределения масла по всей поверхности цилиндров повернуть коленчатый вал двигателя на несколько оборотов;
- очистить диски колес от ржавчины и при необходимости окрасить;
- очистить резину от грязи, промыть и насухо протереть, давление в них довести до нормы;
- заклеить горловину топливного бака, произвести его консервацию;
- заклеить щели воздухоочистителя и выходное отверстие глушителя используя водостойкую пленку или промасленную бумагу;
- ослабить натяжение приводных ремней;
- смазать автомобиль согласно карте смазки;
- сдать на склад аккумуляторные батареи, запчасти, инструмент и документацию.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИКИ НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ХРАНЕНИИ

Технике, находящейся на хранении руководствуясь инструкциями по ее эксплуатации производить ежемесячное техническое обслуживание, которое включает в себя следующие мероприятия:

- вымыть автомобиль, насухо протереть окрашенные части;

- произвести тщательный наружный осмотр;

- зачистить от коррозии и подкрасить места с поврежденной краской;

- проверить состояние всех приборов электрооборудования, очистить всю электропроводку и насухо протереть;

-  произвести смазку согласно карте смазки;

- проверить состояние шин;

- проверить наличие и уровень смазки в агрегатах шасси, в баке системы смазки спец. агрегатах, в корпусе подшипникового узла пожарного насоса;

- проверить наличие и уровень топлива в баках;

- проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторах системы охлаждения (в холодное время года воду из системы охлаждения слить);

- устранить неисправности, обнаруженные при осмотре.

ПОЛУГОДОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИКИ НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ХРАНЕНИИ

Выполнить ТО согласно перечню работ ежемесячного технического обслуживания при хранении. Произвести пуск двигателя и проверить работу агрегатов, узлов и приборов автомобиля. Провести переконсервацию.

ВЫВОД ТЕХНИКИ С ХРАНЕНИЯ

При выводе техники с хранения провести следующие мероприятия:

- удалить консервационные материалы и смазочный материал, провести ежедневное техническое обслуживание;

- произвести смазку согласно карте смазки;

- проверить работу систем, механизмов, агрегатов, шасси на ходу автомобиля;

- проверить техническое состояние пожарного насоса забором и подачей воды из водоема, с составлением акта.

Приложение № 4

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ

Глава Верхнекамского муниципального округа

____________

(подпись, фамилия)

«___»______________20    г.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

технического обслуживания пожарной техники в (наименование и № подразделения) администрации Верхнекамского муниципального округа на 20     год

| Марка ТС, г/н | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) ТО-1 | (дата) ТО-1 | (дата) ТО-1 | (дата) ТО-1,СО | (дата) ТО-1 | (дата) ТО-1 | (дата) ТО-1 | (дата) ТО-1 | (дата) ТО-1 | (дата) ТО-2,СО | (дата) ТО-1 | (дата) ТО-1 |

1. Проверка состояния автошин, давления в автошинах, затяжки гаек крепления колес, проверка уровня и плотности электролита в АКБ не реже 1 раза в 10 дней, с записью в журнале учета ТО.

2. Техническое обслуживание проводят закрепленные по приказу за транспортом водители под руководством старшего водителя. При проведении ТО производить записи в эксплуатационной карточке, журнале учета ТО.

3. При проведении СО  производить полную разборку и прочистку пеносмесителя и дозатора, проверить техническое состояние пожарного насоса и пеносмесителя автоцистерны забором и подачей воды из водоема, с составлением акта испытания.

4. Личный состав караула под руководством командира отделения проводит техническое обслуживание ПТВ, полную очистку отсеков АЦ, с записью  в журнале учета ТО.

5. Начальнику (заместителю начальника) пожарной части с целью проверки технического состояния, правильности использования, содержания, обслуживания и технической готовности пожарной техники, проводить контрольные осмотры пожарных автомобилей не реже одного раза в месяц и после проведения технического обслуживания, с отражением результатов осмотра в журнале учета технического обслуживания.

6. После проведения ТО-2 или после проведения ремонтных работ трансмиссии, тормозной системы, рулевого управления, подвески автомобиля проверить качество выполненных работ на ходу автомобиля (произвести контрольный пробег 2-5 км).

7. Перед постановкой неиспользуемую технику на хранение, обеспечить выполнение всех регламентных работ согласно правил консервации и хранения техники.

8.Технике находящейся на хранении проводить ежемесячное техническое обслуживание.

Заведующий отделом по делам ГО и ЧС

администрации Верхнекамского муниципального округа ________________________

Приложение № 5

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ

Наименование и № подразделения ___________________________

Тип, марка _______________________ Гос. регистрац. знак___________________

Начат      «___» ______________ 20__ г

Окончен  «___» ______________20 __ г

| Дата | Вид ТО, номера операций ТО | Работы, выполненные дополнительно при ТО и в период между ТО | Исполнитель (фамилия, инициалы) | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 6

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНИКИ

| Вид пожарного автомобиля | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| Основные пожарные автомобили | не реже одного раза в месяц или при общем пробеге 1500 км | не реже одного раза в год или при общем пробеге 7000 км |
| Специальные пожарные автомобили | не реже одного раза в месяц или при общем пробеге 1000 км | не реже одного раза в год или при общем пробеге 5000 км |
| Техника (кроме ПА) | согласно инструкциям заводов-изготовителей |  |

Примечание

Периодичность технического обслуживания указана в километрах общего пробега. Общий пробег складывается из пробега по спидометру шасси и приведенного пробега. Приведенный пробег учитывает стационарную работу двигателя на привод специальных агрегатов из расчета: 1 час работы двигателя соответствует 50 км пробега автомобиля.

Приложение № 7

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

УТВЕРЖДАЮ

Глава Верхнекамского муниципального округа

____________

(подпись, фамилия)

«___» ___________ 20     г

ПЛАН

проведения и распределения работ по техническому обслуживанию (вид технического обслуживания)

(марка автомобиля, г/н)

| Дата проведения технического обслуживания | Исполнители (водитель, командир отделения, пожарный) | Номера операций (согласно перечня основных работ) | Дополнительные работы |
| --- | --- | --- | --- |

Заведующий территориального

отдела администрации Верхнекамского

муниципального округа - 	                        __________________________

(подпись, фамилия)

Приложение № 8

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

ЖУРНАЛ

ВЫДАЧИ И ВОЗВРАТА ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ

Наименование и № подразделения ___________________________

Начат      «___» ______________ 20__ г

Окончен  «___» ______________20 __ г

| Номер путевого листа | Дата выдачи путевого листа | Фамилия, инициалы водителя | Марка автомобиля | Государственный регистрационный номер автомобиля | Подпись |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водителя в получении путевого листа | лица, выписавшего путевой лист | Дата сдачи и подпись лица, принявшего путевой лист |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 9

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

ЖУРНАЛ

ВЫХОДА И ВОЗВРАЩЕНИЯ МАШИН

Наименование и № подразделения ___________________________

Начат      «___» ______________ 20__ г

Окончен  «___» ______________20 __ г

| Фамилия, инициалы водителя | Номер путевого листа | Транспортное средство |  | Убытие из подразделения |  |  |  |  | Прибытие в подразделение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Государственный регистрационный номер | Дата | Время (час, мин.) | Техническое состояние | Исправность и опломбирование спидометра | Показания спидометра | Дата | Время (час, мин.) | Техническое состояние машины | Исправность и опломбирование спидометра | Показания спидометра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Приложение № 10

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ № _____

Период:  ______________________________ 20___ г.

| Организация |  |
| --- | --- |

наименование, адрес, номер телефона, ОГРН

| Марка автомобиля __________________________________________________ | Государственный номерной знак _________________________ |
| --- | --- |
| Марка прицепа _____________________________________________________ | Государственный номерной знак _________________________ |

Водитель __________________________________________________________   Удостоверение № _____________________ Класс ___________

фамилия, имя, отчество

Водитель __________________________________________________________   Удостоверение № _____________________ Класс ___________

фамилия, имя, отчество

Лицензионная карточка стандартная, ограниченная  Регистрационный № ________________   Серия   ________________   №________________

ненужное зачеркнуть

Маршрут движения ________________________________________________________ Перевозимый груз ________________________________

| Проведен предсменный/предрейсовый контроль технического состояния, автомобиль технически исправен, выезд разрешен |  | Автомобиль в технически исправном состоянии принял Водитель ________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Выезд с парковки (дата, часы, минуты) Диспетчер – нарядчик _____________________ __________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Возвращение на парковку (дата, часы, минуты) Диспетчер – нарядчик ____________________ ________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) | Автомобиль сдал Водитель ______________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания спидометра, км |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показания спидометра, км |  |  |
| Время, часы, минуты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автомобиль принял. Контролер технического состояния автотранспортных средств _____________ _________________ (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |
| Контролер технического состояния автотранспортных средств ____________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| Место для штампа о проведении предрейсового медицинского осмотра |  |  |  |  |  |

1.Расход горючего и смазочных материалов (в литрах)

| Наименование ГСМ | Код номенклатуры | Наличие перед выездом | Получено | Наличие при возвращении | Израсходовано | Положено по норме | Экономия | Перерасход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Работа машины

| Маршрут движения (откуда и куда) | Время |  | Номинальная грузоподъемность автомобиля (автопоезда), т | Пройдено километров (город) |  |  |  |  |  | Пройдено километров (трасса) |  |  |  |  |  | Перевезено |  |  | Расход топлива | Подпись водителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Автомобилем |  |  |  | Прице- пом |  | Автомобилем |  |  |  | Прице- пом |  | Наименование груза | Кол-во тонн |  |  |  |
|  | выезда | возвращения |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе с грузом | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе с грузом |  | Всего | В том числе на прицепе |  |  |
|  |  |  |  |  | С грузом | С буксируемой техникой | На буксире |  |  |  | С грузом | С буксируемой техникой | На буксире |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Приложение № 11

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

КНИГА

УЧЕТА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,

РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование и № подразделения ___________________________

Начата       «___» ______________ 20__ г

Окончена  «___» ______________20 __ г

Содержание

| Тип, марка машины | Государственный регистрационный знак | Страницы книги |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная | Конечная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Левая сторона

__________________________________________

(тип, марка машины)

__________________________________________

(государственный регистрационный знак)

| Путевой лист |  | Номинальная грузоподъемность автомобиля (автопоезда), т | Пройдено километров (отработано моточасов) |  |  |  |  |  | Перевезено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (период) | Номер |  | автомобилем |  |  |  | прицепом |  | Наименование груза | Количество груза, т |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе с грузом |  | Всего | В том числе на прицепе |
|  |  |  |  | С грузом | С буксируемым вооружением (техникой) | На буксире |  |  |  |  |  |

Правая сторона

__________________________________________

(наименование топлива)

__________________________________________

(наименование масла)

| Наличие перед выездом (остаток на начало периода) |  | Получено |  | Наличие при возвращении (остаток на конец периода) |  | Израсходовано |  | Положено по норме |  | Экономия |  | Перерасход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлива | Масла | Топлива | Масла | Топлива | Масла | Топлива | Масла | Топлива | Масла | Топлива | Масла | Топлива | Масла |

Пояснения по заполнению книги учета работы машин, расхода горючего и смазочных материалов

1. Для каждой используемой машины открывается лицевой счет, в котором производятся записи на основании оформленных путевых листов. При этом в графы 3-12 заносятся соответствующие итоговые данные из путевых листов.

2. При расходовании двух видов топлива (масел) учетные данные по второму сорту записываются знаменателем в графах 13-26.

3. По истечении месяца итоговые данные о работе машин и расходе топлива, смазочных материалов показываются строками - "всего за месяц", "итого с начала года". При этом итоговые данные по экономии или перерасходу топлива и масел показываются итоговой строкой за прошедший месяц (период) как разница между суммарными данными граф 23 и 25 - по топливу, 24 и 26 - по маслам.

Приложение № 12

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

ЖУРНАЛ

ОСМОТРА СПИДОМЕТРОВ

Наименование и № подразделения ___________________________

Начат      «___» ______________ 20__ г

Окончен  «___» ______________20 __ г

| Марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак | Страницы книги |  | Марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак | Страницы книги |  | Марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак | Страницы книги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начальная | последующие |  | начальная | последующие |  | начальная | последующие |

Пояснения по заполнению журнала осмотров одометров

(спидометров, счетчика моточасов)

1. Журнал ведется должностным лицом, ответственным за эксплуатацию транспортных средств.

2. Осмотр одометра (спидометра, счетчика моточасов) каждого транспортного средства производится не реже одного раза в месяц. Результаты осмотра вносятся в журнал.

3. Журнал заполняется разборчивым почерком, неверно внесенные данные аккуратно зачеркиваются, ставится подпись и ее расшифровка лицом, внесшим изменения.

4. Для каждого транспортного средства в журнале отводится одна или несколько страниц.

5. В графе 4 "Показания одометра (спидометра, счетчика моточасов)" указывается показание одометра (спидометра, счетчика моточасов) на момент его осмотра, проверки.

6. В графе 5 "Отметка о состоянии одометра (спидометра, счетчика моточасов) дата и N акта на неисправный прибор" - при исправности одометра (спидометра, счетчика моточасов) пишется "Исправен", при неисправности одометра (спидометра) пишется "Неисправен. Акт от "__" ________ 20__ г. N __".

7. В графе 6 "Причины перепломбирования одометра (спидометра, счетчика моточасов, привода)" при исправности прибора ставится прочерк.

8. В графе 7 "Дата опломбирования" при исправности одометра (спидометра), счетчика моточасов ставится прочерк.

9. В графе 8 "Показания одометра (спидометра, счетчика моточасов) при опломбировании (км)" при исправности прибора ставится прочерк.

10. В графе 10 "Подпись лица, принявшего транспортное средство после опломбирования" при исправности прибора ставится прочерк.

11. Опломбированию подлежат также гибкие валы одометров (спидометров, счетчика моточасов) образцов техники, имеющих механический привод приборов. Гибкий вал одометров (спидометра) должен быть опломбирован в двух местах - со стороны привода и со стороны одометра (спидометра). В электронных одометрах (спидометрах, счетчика моточасов) пломбирование производится таким образом, чтобы исключить несанкционированную замену (воздействие на показания) прибора или его датчика.

| N п/п | Дата осмотра, проверки | Ф.И.О. водителя | Показа- ния спи- дометра | Отметка о состоянии спидометра (исправен или неисправен) и № акта на неисправный спидометр | Причины пере- пломбирования спидометра, привода | Дата опломби- рования | Показания спидометра при оплом- бировании (км) | Должность и фамилия лица, проводившего осмотр, про- верку (оплом- бирование), № клейма | Подпись лица, принявшего автомобиль после оплом- бирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение № 13

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

________________________________________________________

(Наименование и № подразделения, за которым закреплено транспортное средство)

АКТ № ___

о технической неисправности спидометра

"__" ________ 20__ года

"__" _________ 20__ года в __ час. ___ мин. автомобиль __________,

государственный  регистрационный  знак ______, вернулся с выезда с

неисправным спидометром с ___________________________ пломбами,  с

(целыми, поврежденными)

оттисками ________, с показанием счетчика ___________ км.

Спидометровое оборудование вышло из строя по причине:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Спидометровое     оборудование   отремонтировано  и  опломбировано

"__" _________ 20__ года пломбами с оттисками _________,

показания счетчика _________ км.

Ответственный

за эксплуатацию машины          _______________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Водитель                   _______________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 14

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

КАРТОЧКА

эксплуатации аккумуляторной батареи

Наименование и № подразделения __________________

Маркировка, тип АКБ __________ номер АКБ ____________ изготовитель ___________________

дата изготовления_________________________________________ дата ввода в эксплуатацию _____________

| Марка, тип и гос. регистрационный знак автомобиля | Дата установки на автомобиль | Результаты ежемесячной проверки |  |  |  |  |  |  |  | Подпись лица проводившего проверку | Ремонт (Р), контрольно-тренировочный цикл (КТЦ), зарядка (З) |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись лица, выполнившего работу | Дата получения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата проверки | плотность электролита, г/см3 |  |  |  |  |  | напря- жение, В |  | Дата сдачи | что сделано (Р, КТЦ, З) | показатели после ремонта, зарядки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | плотность электролита, г/см3 |  |  |  |  |  | напря- жение, В |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Водитель                                               _______________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 15

к Порядку эксплуатации техники муниципальной пожарной охраны администрации  Верхнекамского муниципального округа

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДТП

Наименование и № подразделения ___________________________

Начат      «___» ______________ 20__ г

Окончен  «___» ______________20 __ г

| № п/п | Дата | Марка транспортного средства | Гос. рег. знак | Подразделение | Водитель (Ф.И.О) | Вид ДТП | Погибло |  | Ранено |  | Вина | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. работников | всего | в т.ч. работников |  |  |