|  | Дизайн-проект благоустройства общественной территории ул. Гоголя от перекрестка с ул. Кирова, до перекрестка с ул. Милицейской |
| --- | --- |

Согласовано:

Глава Верхнекамского муниципального округа                                                     И.Н. Суворов

Исполнитель проекта:

Администрация Верхнекамского муниципального округа

Пояснительная записка.

Содержание:

1. Введение

2. Характеристика объекта

3. Фотофиксация исходного состояния объекта

4. Ситуационный план

5. План благоустройства

6. Разбивочный план (схема выполнения покрытия)

7. Конструкция и описание покрытий тротуаров

- Введение.

Площадь у Дома культуры с. Лойно являются частью места массового отдыха с. Лойно, на которой уже установлена детская площадка и сцена. От дороги (ул. Падерина) до Дома культуры расположен тротуар в деревянном исполнении. Сама площадь представляет собой поле, которое имеет неровности и бугры. В летнее время на площади скашивается трава, в зимний период не очищается. Данное место является излюбленным у жителей села, там проходят различные массовые мероприятия, проводимых Домом культуры (День села, Масленица и др.). Напротив, через дорогу, расположен «Парк Победы», беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадка, многофункциональная спортивная площадка «Газпром – детям».

- Характеристика объекта.

Ул. Гоголя г. Кирс находится в центральной части города, на ней расположено 12 домов и зданий, построенных в период с 1954 года по наше время. Общая площадь жилого фонда ул. Гоголя в Кирсе составляет 7 752 м2. Первый дом на ул. Гоголя был построен в 1954 году.   На данной улице находятся социально значимые объекты: музыкальная школа, дом детского творчества, детский сад, городская баня, магазины.

Площадь общественной территории -  935 кв. м.

Категория земель – земли населенных пунктов

Данный дизайн-проект территории разрабатывался в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 82.13330.2016, «СНиП» III-10-75 Благоустройство территорий, СП 42.13330.2011, «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области».

Для комплексного благоустройства общественной территории предлагается реализовать мероприятия по благоустройству, а именно:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ. Благоустройство улицы Гоголя от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Милицейской в г. Кирс Верхнекамского района Кировской области. № пп; № в ЛСР; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Объем; Ссылка на чертежи, спецификации; Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов. 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8. 1; 1; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 1 м3; 3,2. 2; 2; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2; 1 м2; 1 114. 3; 3; Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной (под песок и щебень); 1 м2 поверхности; 1 224. 4; 4; Нетканый геотекстиль: Дорнит 400 г/м2 (1224*1,15=1407,6); 1 м2; 1 407,6; 1224*1,15=1407,6. 5; 5; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100мм (284,8м2*0,1=28,48м3); 1 м3; 28,48; 284,8м2*0,1=28,48м3. 6; 6; Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (28,48*1,15=32,75м3); 1 м3; 32,75; 28,48*1,15=32,75м3. 7; 7; Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.((42,6+86+13,8)*2м=284,8м2); 1 м2; 284,8; .(42,6+86+13,8)*2м=284,8м2. 8; 8; Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма шагрень, толщина 40 мм; 1 м2; 290,496. 9; 9; Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий; 1 м; 291. 10; 10; Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3; 1 шт; 291. 11; 11; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (5,9*0,86*291/100=14,76м3); 1 м3; 14,76. 12; 12; Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (0,06*0,33*291/100=0,0576); 1 м3; 0,0576. 13; 13; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня т. 60мм; 1 м3; 580. 14; 14; Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 (514,12м3*1,26=647,79м3); 1 м3; 647,79; 514,12м3*1,26=647,79м3. 15; 15; Щебень М 400, фракция 10-20 мм, группа 2 (66,12*1,26=83,31м3); 1 м3; 83,31; 66,12*1,26=83,31м3. 16; 16; Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см (валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка, уборка); 1 м3; 5,77. 17; 17; Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания (42,6+86+13,8+8=150,4м); 1 м; 150,4; 42,6+86+13,8+8=150,4м. 18; 18; Лоток водоотводной бетонный Standart с решеткой чугунный 1000*140*125 (1шт); 1 шт; 150. 19; 19; Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в мокрых грунтах (V=0,18м3*2 кольца=0,36м3)(с бетонной подготовкой); 1 м3; 0,36. 20; 20; Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм (Н=890мм, 2 шт); 1 м; 1,78. 21; 21; Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг; 1 шт; 1. 22; 22; Плита покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий), бетон В15 (М200), расход арматуры 100 кг/м3; 1 м3; 0,12. 23; 23; Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР; 1 шт; 1. 24; 24; Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (для отвода воды с участка); 1 м; 30. 25; 25; Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 110 мм; 1 м; 30. 26; 26; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (лом асфальтовый на засыпку ям в городе); 1 т груза; 7,04. 27; 27; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 200 км (перевозка грузов 1 кл. из г. Кирова до г. Кирс на расстояние 220 км); 1 т груза; 85,28. 28; 28; Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км (перевозка грузов 1 кл. из г. Кирова до г. Кирс на расстояние 220 км); 1 т груза; 42,49. 29; 29; Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км(перевозка грузов 2 кл. из г. Кирова до г. Кирс на расстояние 220 км); 1 т груза; 0,95.

- Фотофиксация исходного состояния объекта.

- Ситуационный план.

- План благоустройства

- Разбивочный план (схема выполнения покрытия)

- Конструкция и описание покрытий тротуаров.