|  | Дизайн-проект благоустройства общественной территории г. Кирс, Кирс , ул. Заречная ( от перекрестка ул. Заречная- ул. Кирова до перекрестка ул. Заречная- Малая Заречная) |
| --- | --- |

Согласовано:

Глава администрации

Кирсинского городского поселения                                                     Э.А. Утемов

Главный архитектор района                                                                  А.Н. Едигарев

Исполнитель проекта:

Администрация Кирсинского городского поселения

Пояснительная записка.

Содержание:

1. Введение

2. Характеристика объекта

3. Фотофиксация исходного состояния объекта

4. Ситуационный план

5. Опорный план.

6. План благоустройства

7. Разбивочный план (схема выполнения покрытия)

8. Конструкция и описание покрытий тротуаров

9. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения

10. Перечень объектов благоустройства

- Введение.

Ул. Заречная является частью берега Большого Кирсинского пруда, который был укреплен монолитным железобетоном для функционирования водоспуска и укрепления береговой линии. Между дорожным полотном и водной гладью находится тротуар, выполненный из асфальта и бетона, который требует ремонта и организованного водостока воды. Также имеется пешеходное ограждение, которое не соответствует нормам и требованиям действующего законодательства. Данное место весьма живописное, искусственное водохранилище украшает пейзаж, органично вписываясь в городской ландшафт, стало местом отдыха горожан, жителей и гостей района.

- Характеристика объекта.

Улица Заречная находится в восточной части города, соединяя центральную часть города с микрорайоном «Зарека».

Площадь общественной территории -  4052 кв. м.

Категория земель – земли населенных пунктов

Данный дизайн-проект дворовой территории разрабатывался в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 82.13330.2016, «СНиП» III-10-75 Благоустройство территорий, СП 42.13330.2011, «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области».

Для комплексного благоустройства общественной территории предлагается реализовать мероприятия по благоустройству, а именно:

Ремонт тротуара путем укладки брусчатки, прокладка водосточных лотков – 695,69 м2,

Установка пешеходного ограждения 203 п.м.,

Также предусмотрены мероприятия для маломобильных групп населения в разделе 9.

- Фотофиксация исходного состояния объекта.

- Ситуационный план.

- Опорный план

- План благоустройства

Общая протяженность тротуара с учетом радиуса набережной 463,8 м.

- Разбивочный план (схема выполнения покрытия)

- Конструкция и описание покрытий тротуаров.

Узел торцевого примыкания тротуара на прилегающей территории грунт.

Узел торцевого примыкания тротуара на прилегающей территории плотины из бетонных плит.

Узел торцевого примыкания тротуара к дорожному полотну.

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок.

| Поз. | Наименование | Тип | Площадь покрытия, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тротуарная плитка |  | 695,69 |  |

- Обустраиваемый тротуар  продолжит линию дороги из асфальта вдоль улицы Заречной, поэтому перепад высот при съезде с тротуара будет обеспечено за счет понижения бордюра.

- Отвод дождевых и талых вод с проектируемой площадки будет обеспечено общим уклоном тротуара, также в месте понижения рельефа установка водосточных желобов через каждый метр, для организованного стока воды как с проезжей части так и с пешеходной зоны.

Для стока воды с тротуаров будет предусмотрен уклон 2%. Этого достаточно для хорошего стока воды при сохранении их удобства  эксплуатации.

Схема стока воды.

| Узел тротуарного ограждения | Узел дорожного ограждения |
| --- | --- |

.

- Обеспечение доступности для маломобильных групп населения

Для непрерывной связи с транспортными и пешеходными коммуникациями предполагается понижение бордюра. На путях движения МГН проектом не предусматриваются калитки на навесных петлях, турникеты и другие устройства, создающие препятствия для движения МГН.

В связи с рельефом местности и шириной дорожного полотна ширина прохожей части пешеходного пути будет составлять не менее 1,2 м. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах колясках, не превышает 5%, поперечный 2%.

Покрытие пешеходной дорожки предусматривается из твердых материалов (Плитка «Шагрень») ровное не создающее вибрацию при движении. Толщина швов между элементами покрытия не более 0,01м.

Дренажные решетки размещенные на путях МГН будут располагаться перпендикулярно ребра решеток по направлению движения и находится на одном уровне с поверхностью. Ширина просвета из ячеек не превышает 0,013 м, а длина 0,015 м.

В прохожей части путей исключены применения аппарелей, одиночных ступеней, лестниц.

Места для стоянки транспортных средств управляемых инвалидами или  перевозящих инвалидов, не предусмотрены в связи с нехваткой свободного пространства.

Пешеходный путь через проезжую часть будет иметь продольные и поперечные уклоны пешеходных путей не превышающие 30 %. На тротуаре перед пешеходным переходом предусмотрена горизонтальная площадка равная ширине пешеходного перехода и длиной не менее 1,5 м.

- Перечень элементов благоустройства:

| Наименование | Кол-во | Размеры | Внешний вид | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пешеходное ограждение | 203 секции | размеры секции - 1,94х0,95м; высота столба - 1,5м; окраска - грунт-эмаль; |  | Основные параметры: размеры секции - 1,94х0,95м; высота столба - 1,5м; окраска - грунт-эмаль; Конструкция: столб - труба проф. 60*60*2, пластиковая заглушка секция - труба проф. 60*30*2, труба проф. 20*20*1,5, лист 2 |