|  | Дизайн-проект благоустройства общественной территории Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, площадь у церкви Покрова Пресвятой Богородицы |
| --- | --- |

Согласовано:

Глава Верхнекамского муниципального округа                                                     И.Н. Суворов

Исполнитель проекта:

Администрация Верхнекамского муниципального округа

Заведующий отделом проектной деятельности архитектуры и градостроительства

В.В. Ушакова

Пояснительная записка.

Содержание:

1. Введение

2. Характеристика объекта

3. Фотофиксация исходного состояния объекта

4. Ситуационный план

5. Опорный план.

6. План благоустройства

7. Конструкция и описание покрытий тротуаров

8. Обеспечение доступности для маломобильных групп населения

9. Перечень объектов благоустройства

10. Визуализация

- Введение.

Площадь у церкви Покрова Пресвятой Богородицы являются частью места массового отдыха г.Кирс, на которой имеется асфальтовое покрытие и дорожное ограждение. Данная площадь является центром притяжения гостей и туристов города, по проекту Ивана Аполлоновича Чарушина была возведена церковь Покрова Пресвятой Богородицы - главная смысловая и художественная доминанта Кирса. Эта церковь словно спустилась с неба, из горнего Иерусалима - настолько она отличается от типовых зданий. Недаром иностранцы, каких бы вероисповеданий они не придерживались, первым делом в Кирсе идут именно в храм - он словно притягивает людей. На общем фоне дефицита исторических зданий, характерного для застройки города, церковь Покрова занимает исключительное место как важная архитектурная доминанта, формирующая силуэтную и пространственную композицию центральной части Кирса. Через площадь проходят пути к клубному саду, к площади у дома Культуры и набережной Большого Кирсинского пруда.

- Характеристика объекта.

Площадь у церкви Покрова Пресвятой Богородицы находится в центральной части города Кирс, на перекрестке двух главных улиц– улиц Ленина и Кирова.

Площадь общественной территории -  935 кв. м.

Категория земель – земли населенных пунктов

Данный дизайн-проект общественной территории разрабатывался в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 82.13330.2016, «СНиП» III-10-75 Благоустройство территорий, СП 42.13330.2011, «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области».

Для комплексного благоустройства общественной территории предлагается реализовать мероприятия по благоустройству, а именно:

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ № пп; Обоснование; Наименование работ и затрат; Кол-во. 1; 2; 3; 4. Раздел №1 Брусчатка. 1; ФЕРр68-12-4 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР: 2 270,00/67 452,00; 102/102% ФОТ (102,00/102,00% от ФОТ); СП: 1 202,00/35 710,00; 54/54% ФОТ (54,00/54,00% от ФОТ);; 1,32 100 м3. 2; ФЕР01-02-027-02 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 НР: 16,00/466,00; 89/89% ФОТ (89,00/89,00% от ФОТ); СП: 6,00/183,00; 41/41% ФОТ Кп1=0,85 (35,00/35,00% от ФОТ);; 1,317 1000 м2. 3; ФЕР27-04-001-02 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (из гравия) толщ. 100мм НР: 576,00/17 126,00; 147/147% ФОТ (147,00/147,00% от ФОТ); СП: 525,00/15 612,00; 134/134% ФОТ (134,00/134,00% от ФОТ);; 1,32 100 м3. 4; 02.2.01.02-1073; Гравий М 600, фракция 10-20 мм (132*1,26=166,32); 166,32 м3. 5; ФЕР27-04-001-01 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 60мм (1316,82м2*0,06=79,0м3) НР: 333,00/9 892,00; 147/147% ФОТ (147,00/147,00% от ФОТ); СП: 304,00/9 017,00; 134/134% ФОТ (134,00/134,00% от ФОТ);; 0,79 100 м3. 6; 02.3.01.02-0016 ФССЦ (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (79*1,15=90,86м3); 90,86 м3. 7; ФЕР27-02-010-02 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР: 2 211,00/65 686,00; 147/147% ФОТ (147,00/147,00% от ФОТ); СП: 2 015,00/59 877,00; 134/134% ФОТ (134,00/134,00% от ФОТ);; 2,51 100 м. 13.2.03.02; Камни бортовые; 251 м. 04.1.02.05-0006; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); -14,809 м3. 04.3.01.09-0014; Раствор готовый кладочный, цементный, М100; -0,1506 м3. 8; 05.2.03.03-0031 ФССЦ (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3; 291 шт. 9; 04.1.02.05-0006 ФССЦ (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (5,9*0,86*251/100=12,74м3); 12,74 м3. 10; 04.3.01.09-0014 ФССЦ (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (0,06*0,33*251/100=0,050); 0,05 м3. 11; ФЕР27-07-005-02 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.) НР: 16 525,00/490 944,00; 113/113% ФОТ (113,00/113,00% от ФОТ); СП: 11 260,00/334 537,00; 77/77% ФОТ (77,00/77,00% от ФОТ);; 125,88 10 м2. 05.2.02.21; Плитка тротуарная; 1 283,976 м2. 12; 05.2.02.21-0032 ФССЦ (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма шагрень, толщина 40 мм; 1 283,976 м2. 13; ФЕР27-04-001-04 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.); Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 100мм) (58*0,1=5,8м3) НР: 38,00/1 117,00; 147/147% ФОТ (147,00/147,00% от ФОТ); СП: 34,00/1 018,00; 134/134% ФОТ (134,00/134,00% от ФОТ);; 0,058 100 м3. 14; прайс-лист Компания "Теория цвета" г. Киров; Мраморный щебень, фракция 5-20мм, цвет зеленый (5,8*1,26=7,31м3*1700=12427кг) (29/8,4*1,02=3,52); 12 427 кг. |
| --- |
| Раздел №1 Ограждение |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-08-001-01 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.) | Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (стоимость стойки входит в стоимость панели ограждения) НР: 206.80/6 222.80; 93/93% ФОТ (93.00/93.00% от ФОТ); СП: 137.87/4 148.53; 62/62% ФОТ (62.00/62.00% от ФОТ); | 0,38 100 шт |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | 2,4092 м3 |
|  | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | 38 шт |
| 2 | 04.1.02.05-0005 ФССЦ (№ 962/пр от 20.12.2021г.) | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | 2,4092 м3 |
| 3 | ФЕР09-08-002-05 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.) | Демонтаж: Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м {МР к приказу Минстроя от 04 сентября 2019 г. № 519/пр.п.8.3, табл.2, пп.4 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)} НР: 214.17/6 444.49; 93/93% ФОТ (93.00/93.00% от ФОТ); СП: 142.78/4 296.33; 62/62% ФОТ (62.00/62.00% от ФОТ); | 4,8 10 шт |
| 4 | ФЕР09-08-002-05 ФЕР (№ 962/пр от 20.12.2021г.) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м (74м:2=37 секций) НР: 235.85/7 096.62; 93/93% ФОТ (93.00/93.00% от ФОТ); СП: 157.23/4 731.08; 62/62% ФОТ (62.00/62.00% от ФОТ); | 3,7 10 шт |
|  | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений | 444 компл |
|  | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений | 37 шт |
| 5 | КП ИП Смирнов Юрий Петрович | Пешеходное ограждение ГОСТ Р 52289-2004 (4570/8,84*1,02=527,31) | 74 п.м |
| 6 | ФЕР10-01-059-01 ФЕР (Приказ Минстроя России от 18.07.2019 № 408/пр) | Установка сфер бетонных д=500мм (применительно) НР: 70.71/2 127.62; 108/108% ФОТ (108.00/108.00% от ФОТ); СП: 30.61/920.98; 55/55% ФОТ Кп1=0.85 (46.75/46.75% от ФОТ); | 0,1 100 шт |
|  | 11.2.04.06 | Изделия штучные | 10 шт. |
|  | 11.2.07.12-0011 | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм | -40 м |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | -0,0035 т |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | -0,0012 т |
| 7 | прайс-лист ООО "Светодизайн" | Сфера бетонная д=500мм (16500/8,84:1,2*1,02=1586,54) | 10 шт |

- Фотофиксация исходного состояния объекта.

- Ситуационный план.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований; видов территориальных зон; требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

Проектируемая площадь находится в трех территориальных зонах ОД, Р-1, Р-2. Ограничения в рамках благоустройство в данных зонах отсутствуют.

5.Опорный план

- План благоустройства

Приложение №1 к дизайну

- Конструкция и описание покрытий тротуаров.

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок.

| Поз. | Наименование | Тип | Площадь покрытия, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тротуарная плитка |  | 1 283,98 |  |

- Обустраиваемый тротуар  продолжит линию площади, поэтому перепад высот при съезде не предусматривается

- Обеспечение доступности для маломобильных групп населения

Для непрерывной связи с транспортными и пешеходными коммуникациями предполагается понижение бордюра. На путях движения МГН проектом не предусматриваются калитки на навесных петлях, турникеты и другие устройства, создающие препятствия для движения МГН.

В связи с рельефом местности и шириной дорожного полотна ширина прохожей части пешеходного пути будет составлять не менее 1,2 м. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах колясках, не превышает 5%, поперечный 2%.

Покрытие пешеходной дорожки предусматривается из твердых материалов (Плитка «Шагрень») ровное не создающее вибрацию при движении. Толщина швов между элементами покрытия не более 0,01м.

В прохожей части путей исключены применения аппарелей, одиночных ступеней, лестниц.

Пешеходный путь через проезжую часть будет иметь продольные и поперечные уклоны пешеходных путей не превышающие 30 %. На тротуаре перед пешеходным переходом предусмотрена горизонтальная площадка равная ширине пешеходного перехода и длиной не менее 1,5 м.

- Перечень элементов благоустройства

- Визуализация