| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.07.2023 |  | № | 962 |
| г. Кирс |  |  |  |

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в границах населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Верхнекамского муниципального округа

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях  создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, защиты жизни и здоровья граждан, а также имущества различных форм собственности от пожаров в границах населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Верхнекамского муниципального округа администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в границах населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Верхнекамского муниципального округа согласно приложению № 1.

- Создать комиссию для проведения проверок состояния источников противопожарного водоснабжения и утвердить ее состав согласно приложению № 2.

- Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Верхнекамского муниципального округа согласно приложению 3.

- Администрации Верхнекамского муниципального округа, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения и за которыми закреплено наружное  противопожарное  водоснабжение (далее – ППВ) провести проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года, установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Верхнекамского муниципального округа определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения, начальника МКУ «Благоустройство» Дворникова Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования  Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

Глава Верхнекамского

муниципального округа                                                                   И.Н. Суворов

_________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом по делам ГО и ЧС

администрации Верхнекамского

муниципального округа                                                             В.В. Волокитин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

муниципального округа   по вопросам жизнеобеспечения,

начальник  МКУ «Благоустройство»                                        Н.Н. Дворников

Начальник Управления имуществом

Верхнекамского муниципального округа                                 Е.В. Долинина

Заведующий  правовым отделом	                                     Н.А. Шмигальская

Разослать: заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения,  отдел ГО и ЧС, управление имуществом администрации муниципального округа,  Лойнский ТО, Кайский ТО, Светлополянский ТО, Лесной ТО, заместитель главы администрации муниципального округа по финансово-экономической политике, 6-я ПСЧ  11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 25.07.2023  № 962

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения  в границах населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Верхнекамского муниципального округа

1.      Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Верхнекамского муниципального округа и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Основные понятия

В настоящей Инструкции применяются следующие понятия:

источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) – наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения и противопожарные резервуары, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

пожарный гидрант – устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

пожаротушение – процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приёмов для окончательного прекращения горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения;

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Верхнекамского муниципального округа  или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения  пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

-  учётом  источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Верхнекамского муниципального округа;

-  контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При производстве работ, связанных с аварийными ситуациями, отключением участков водопроводных сетей, отдельных водоисточников, владелец водопроводной сети (водоисточника) обязан сообщить  должностному лицу Верхнекамского местного пожарно- спасательного гарнизона (6 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области) о границах отключения, времени начала и окончания работ, предусмотреть меры аварийной подачи воды в случае пожара.

Реконструкция систем противопожарного водоснабжения, ликвидация отдельных водоисточников могут проводиться только по решению комиссии для проведения проверок состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.3. Неприкосновенный противопожарный запас воды в ППВ должен являться суммой необходимого наибольшего расхода воды на пожаротушение зданий и сооружений, расположенных в его радиусе действия. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 часа  на наружное пожаротушение.

Расчёт объёма воды в ПВ производится по формуле:

Wпв= Σ Q х 3 х 3600 / 1000 ( м. куб.)

Где: ΣQ - сумма расходов воды на пожаротушение.

Wпв - объём воды в резервуаре на нужды пожаротушения.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

2.4. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация Верхнекамского муниципального округа  и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести  учет и проводить плановые совместные с подразделениями пожарной охраны проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, администрация Верхнекамского муниципального округа и абоненты совместно с должностным лицом местного пожарно- спасательного гарнизона Верхнекамского муниципального округа  не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверки противопожарного водоснабжения подразделяются на два вида: проверка № 1 и проверка № 2:

3.3.1. Проверка№1 проводится один раз в квартал, в зимнее время дополнительно после каждого снегопада.

Проверкой № 1 устанавливается:

наличие на видном месте и состояние указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

состояние подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года;

наличие и состояние горловины и наружной крышки водоисточника (в зимнее время крышка должна быть очищена от снега и льда, допускается наличие рыхлого снега на ней не более 10 см в качестве дополнительного утеплителя);

внутреннее состояние колодца гидранта, самотечного колодца, горловины водоема. Не допускается открытие крышек колодца  для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца;

наполненность пожарных резервуаров водой и возможность их пополнения, утепленность горловины резервуара в зимнее время;

глубина водоема в месте, предназначенном для опускания всасывающей сетки. На открытых водоемах в зимнее время — наличие и состояние незамерзающих прорубей;

3.3.2. Проверка № 2 проводится специальной комиссией в составе представителей водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ и подразделениями пожарной охраны два раза в год: осень – весна.

Проверка № 2 состоит из:

выполнения требований проверки № 1;

проверки наличия воды и давления путем установки колонки на каждый гидрант с обязательным пуском воды (запрещается при проверках применение вместо пожарных колонок торцевых ключей для открывания гидрантов и пуска воды). Опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

проверки положения и герметичности соединений стояка гидранта, герметичности колодца от проникновения грунтовых вод, работу сливного устройства гидранта;

проверки состояния настила пирсов, несущих конструкций.

Выявленные в ходе проверки неисправности пожарных водоисточников оформляются  сводными актами, один экземпляр которого вручается руководителю организации, владельцу (арендатору) источников ППВ, а второй экземпляр представителю пожарной охраны.

3.4. Порядок списания (снятия с учёта) источников наружного противопожарного водоснабжения:

3.4.1  ППВ могут быть списаны (сняты с учёта) по следующим основаниям:

ППВ расположены на территории, где нет жилых и производственных зданий, строений;

содержание ППВ экономически нецелесообразно в связи с прекращением деятельности предприятий, учреждений, организаций, на территории которых расположены данные объекты;

ППВ расположены на территории, где дома признаны непригодными для проживания и подлежат сносу;

ППВ находятся в состоянии технической неисправности и не подлежат восстановлению и ремонту;

ППВ доработали свои нормативные сроки и пришли в негодность.

ППВ, доработавшие свои нормативные сроки, но  работоспособные, списанию (снятию с учёта) не подлежат.

3.4.2.  В компетенцию комиссии входит:

контроль за изменением дислокации размещения ППВ, в том числе непосредственный осмотр ППВ подлежащего списанию (снятию с учёта);

установление конкретных причин списания (снятия с учёта) в (расположение ППВ на территории, где нет жилых и производственных зданий, техническая неисправность, истечение нормативных сроков и т.д.);

сбор и анализ информации о техническом состоянии ППВ;

разработка и подача в установленном порядке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности;

составление актов списания (снятия с учёта) ППВ.

3.4.3.   Комиссия имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке от органа местного самоуправления, государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц информацию, документы, материалы, необходимые для деятельности комиссии;

привлекать в установленном порядке должностных лиц, специалистов органа местного самоуправления и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе комиссии;

вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию комиссии вопросам, требующим решения органа местного самоуправления.

3.4.4. Результаты принятого комиссией решения оформляются актом списания (снятия с учёта) ППВ.

3.4.5.  В акте списания (снятия с учёта) ППВ указываются следующие данные: адрес, координаты пожарного  водоёма, пирса и причины его списания (снятия с учёта).

3.4.6. Пожарный водоём, пирс считается списанным (снятым с учёта) после  утверждения председателем комиссии.

3.4.7. Разборка и демонтаж пожарного водоёма, пирса разрешается только после утверждения акта списания (снятия с учёта) данного пожарного водоёма, пирса. Разборка и демонтаж пожарного водоёма, пирса до утверждения акта его списания (снятия с учёта) не допускается.

3.4.8. Разборка и демонтаж пожарного   водоёма, пирса на сетях наружного водопровода осуществляется предприятиями, учреждениями, организациями, которые ранее отвечали за обеспечение исправного технического состояния и ремонт данного пожарного   водоёма, пирса.

3.4.9. После списания (снятия с учёта) ППВ в Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения вносятся соответствующие коррективы и  доводятся начальнику Верхнекамского местного пожарно- спасательного гарнизона (6 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области).

3.4.10. Заседания комиссии проводится по мере необходимости. Все члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

3.4.11. Заседание комиссии правомочно при участии более половины общего числа членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 25.07.2023  № 962

Состав комиссии для проведения проверок состояния источников противопожарного водоснабжения

| Председатель Комиссии |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации муниципального округа по вопросам жизнеобеспечения, начальник МКУ «Благоустройство» | Дворников Николай Николаевич |
| Заместитель Председателя Комиссии |  |
| Начальник 6 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Кировской области ( по согласованию) | Двоеглазов Константин Сергеевич |
| Члены Комиссии |  |
| заведующий Светлополянского территориального отдела ( в пределах своих полномочий на подведомственных территориях Верхнекамского муниципального округа) | Варанкина Татьяна Александровна |
| заведующий Лесного территориального отдела (в пределах своих полномочий на подведомственных территориях Верхнекамского муниципального округа) | Доготарь Любовь Афанасьевна |
| заведующий Рудничного территориального отдела (в пределах своих полномочий на подведомственных территориях Верхнекамского муниципального округа) | Татауров Яков Валерьевич |
| заведующий Лойнского территориального отдела (в пределах своих полномочий на подведомственных территориях Верхнекамского муниципального округа) | Ташкинов Николай Георгиевич |
| заведующий Кайского территориального отдела (в пределах своих полномочий на подведомственных территориях Верхнекамского муниципального округа) | Леонтьева Елена Михайловна |
| Начальник Управления имуществом администрации Верхнекамского муниципального округа | Долинина Елена Владимировна |
| заведующий отделом по делам ГО и ЧС | Волокитин Владимир Валентинович |
| заведующий отделом жилищно коммунального хозяйства | Маляров Владимир Николаевич |
| Ресурсоснабжающие организации, обслуживающие системы водоснабжение на определенной территории населенного пункта Верхнекамского муниципального округа (по согласованию) | Руководители организаций |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Верхнекамского муниципального

округа

от 25.07.2023   № 962

# Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Верхнекамского муниципального округа

| г. Кирс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объект, адрес, район обслуживания. | Тип водоисточников |  | Емкость (куб.м.) |  | На сколько автомашин |  | Ведомственная принадлежность |  | Наличие указ. |  | Ответственный за состояние водоисточников |
| 1 | # г. Кирс, ул Заводская, д 4 | ПВ |  | 75 |  | 1 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 2 | г. Кирс, ул. Комсомольская- Павлова, комплекс гаражей | ПВ |  | 100 |  | 1 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 3 | г. Кирс, ул. Гоголя, 30 (придомовая территория во дворе) | ПВ |  | 25 |  | 1 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 4 | г. Кирс, ул. Гоголя, 27 (придомовая территория во дворе) | ПВ |  | 50 |  | 1 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 5 | ул. Милицейская, 23 | ПВ |  | 25 |  | 1 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 6 | ул. Кирова, 5 | ПВ |  | 30 |  | 1 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 7 | ул. Мелиораторов, 22 | ПВ |  | 25 |  | 1 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 8 | # ул. Привокзальная- Чкалова, д 1 а (Ж\Д вокзал) | ПВ |  | 60 |  | 2 |  | # Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 9 | Ул. Большевиков, 19, | ПВ |  | 60 |  | 1 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| Пожарные пирсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Пролетарская (средний пруд) |  | ПП |  | НЗВ |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Дзержинского (средний пруд) |  | ПП |  | НЗВ |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Герцена (средний пруд) |  | ПП |  | НЗВ |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Лермонтова, 1 |  | ПП |  | НЗВ |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | РКЦ “Досуг” МКУ культуры «Районное клубное объединение «Досу» |  | Плотина ГТС |  | НЗВ |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Лесоводов,1 (Большой Кирсинский пруд) |  | ПП |  | НЗВ |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | МКУ ВСЦ «Акватория» |  | ПП |  | НЗВ |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | МКУ ВСЦ «Акватория» |
| Самотечные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ООО «Кирсинская управляющая компания», ул. Ленина,1 |  | СК-1 |  | НЗВ |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | ООО «Кирсинская управляющая компания» |
| д. Кочкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | # д. Кочкино, ул Верховская, д.35 а |  | ПВ |  | 50 |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 10 10. | # д. Кочкино, ул. Верховская, д. 25, # (Здание муниципальной пожарной охраны) |  | ПВ |  | 50 |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 11 11. | Школа д. Кочкино, ул. Новая, д. 18 (МКОУ основная общеобразовательная школа) |  | ПВ |  | 50 |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | МКУ Управление образования администрации Верхнекамского муниципального округа |
| 12. | # д. Кочкино, ул. Новая, д. 26. |  | ПВ |  | 50 |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 13. | Скважина № 54942 , д. Кочкино |  |  |  | НЗВ (самотек под давлением) |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| п. Пещера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пруд р. Таганка, ул. Нижняя-Северная |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| 15 | Водоем по ул. Нижняя ( между ул. Северная- Лесная) |  | ПВ |  | НЗВ |  |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа |

| ПЕРЕЧЕНЬ источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Светлополянского территориального отдела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Объект, адрес, район обслуживания |  | Тип водоисточников | Емкость (куб.м.) | Ведомственная принадлежность | Ответственный за состояние водоисточ ников |
|  | Стадион – п. Светлополянск, ул. Комсомольская- Школьная 5 |  | ПВ | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Котельная - п. Светлополянск, ул. Комсомольская 1Б |  | ПВ | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | КОГУП «Облкоммунсервис» Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п. Светлополянск, ул. Комсомольская - пер. Производственный |  | ПВ | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| ПЕРЕЧЕНЬ источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Лойнского территориального отдела |  |  |  |  |  |  |
| п. Камский |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Камский,ул.Ленина, 32 (закрытый водоём, возле администрации поселения) |  | ПВ | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п.Камский, ул. Октябрьская (закрытый водоём, территория школы) |  | ПВ | 400 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п.Камский, ул. Октябрьская (открытый водоем, напротив дома № 21) |  | ПВ | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п.Тупрунка, ул.Школьная, (закрытый, напротив д.11, гараж МПО) |  | ПВ | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п.Тупрунка, ул.Школьная (пруд возле дома № 32), |  | ПВ | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п.Тупрунка, ул.Школьная (водонапорная башня) |  | ПВ | 20 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| с. Лойно |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Лойно,ул. Береговая, д. 19 |  | ПВ-1 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | с.Лойно,ул. Падерина (территория теплой стоянки совхоза «Рассвет» |  | ПВ-2 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | с.Лойно,ул. Ленина (школа) |  | ПВ-3 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | с.Лойно, ул. Падерина (за Домом культуры) |  | ПВ-4 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | с.Лойно,ул. Падерина (территория бывшей теплой стоянки совхоза «Камский») |  | ПВ-5 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | с.Лойно,ул. Жданова (пруд больницы) |  | ПВ-6 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | с.Лойно,ул. Октябрьская (территория больницы) |  | ПВ-7 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | с.Лойно,ул. Дзержинского (территория подстанции Лойнского участка Кирсинского РЭС) |  | ПВ-8 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | с.Лойно,ул. Дзержинского (пруд сельхозтехники) |  | ПВ-9 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | с. Гидаево Пруд возле магазина |  | ПВ-10 |  | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| п. Чус |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская |  | ПВ-1 | 5000 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | ул. Новая |  | ПВ-2 | 2500 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | р. Кама |  | подъезд к водоему | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| п. Ожмегово |  |  |  |  |  |  |
|  | старица р. Кама |  | подъезд к водоему | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | ул. Октябрьская |  | ПВ-1 | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| ПЕРЕЧЕНЬ источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Кайского территориального отдела |  |  |  |  |  |  |
| д. Южаки |  |  |  |  |  |  |
|  | Пруд д. Южаки ул. Центральная |  | ПВ | 550 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Водоем у теплой стоянки |  | ПВ | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| с. Пушья |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Новая |  | ПВ | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Здание клуба |  | ПВ | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| с. Кай |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа с. Кай |  | ПВ | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул.Дзержинского |  | ПВ | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| ПЕРЕЧЕНЬ источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Рудничного территориального отдела |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Рудничный, ул. Комсомольская,1 |  | ПВ-1 | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п. Рудничный, ул. Комсомольская, 17 |  | ПВ-2 | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п. Рудничный, ул. Гагарина, 1 |  | ПВ-3 | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п. Рудничный , ул. Орджоникидзе, 50 |  | ПВ-4 | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п. Рудничный ,ул. Советская, 36 |  | ПВ-5 | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п. Рудничный ,ул. Поповича, б/н |  | ПВ-6 | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | ,п. Старцево |  | ПВ-17 | 500 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | п. Рудничный , ул. Дзержинского, 6 |  | Водонапорная башня | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | ООО «ЖКХ Эксперт» |
| ПЕРЕЧЕНЬ источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Лесного территориального отдела |  |  |  |  |  |  |
| п. Лесной |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Энтузиастов, 10 |  | ПВ-2 | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа |  |
|  | Ул.Заречная,6 |  | ПВ-1 | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Энтузиастов, 16 |  | ПВ-3 | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Ленина 27 |  | ПВ-4 | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | ул. Мопра, 5 (Баня) |  | ПВ-5 | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Строителей 18 |  | ПВ-6 | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Лесозаводская, 1 |  | ПВ-7 | 60 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | ул. Вокзальная, 42 (Аптекобаза) |  | ПВ-8 | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ст. Лесная (привокзальная площадь, ж\д вокзал) |  | ПВ-9 | 75 | ФКУ ИК-29 УФСИН России по Кировской области | ФКУ ИК-29 УФСИН России по Кировской области |
|  | Ул. Мопра 80 |  | ПВ-10 | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Мопра 68 |  | ПВ-11 | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Энтузиастов, 21 |  | ПВ-12 | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | МКОУ СОШ п. Лесной |
|  | Ул. Мопра (сбербанк) |  | ПВ-13 | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Мопра, 15 (администрация) |  | ПВ-14 | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Лесозаводская 17 |  | ПВ-15 | 100 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Новая 11 |  | ПВ-16 | 60 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | Ул. Лесозаводская 32 |  | ПВ-17 | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  | ###### ул. Новая, 1 |  | подъезд к водоему | 75 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
| п. Созимский |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Набережная, 6 | ПВ-1 | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  |  | Ул.Набережная,9 (у плотины) | ПВ-2 | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  |  | Ул. Коммунальная,1 (СДК) | ПВ-3 | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  |  | Ул. Железнодорожная,4 | ПВ-4 | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  |  | Ул. Коммунальная, 13 | ПВ-5 | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  |  | Ул. Набережная,34 (бывшая школа) | ПВ-6 | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  |  | Ул. Свободы,40 | ПВ-7 | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  |  | Ул. Набережная, 1 | ПВ-8 | 50 | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |
|  |  | Ул. Набережная, 15 (д/с «Чайка») Созимское водохранилище | ПП | НЗВ | Администрация Верхнекамского муниципального округа | Администрация Верхнекамского муниципального округа |